Metodologie pentru identificarea si evaluarea inundatiilor semnificative care s-au produs in trecut, care au avut consecintelor semnificative negative / adverse si care ar genera astfel de consecinte daca s-ar produce in viitor

Identificarea / selectarea viiturilor istorice semnificative s-a facut luand in considerare atat criteriile hidrologice (mentionate in cadrul metodologiei pentru identificarea inundaţiilor semnificative, din punct de vedere al hazardului) cat si cele referitoare la amploarea efectelor acestora (criterii pentru identificarea inundaţiilor istorice semnificative, din punct de vedere al pagubelor).

Criterii pentru identificarea inundaţiilor istorice semnificative, din punct de vedere al pagubelor

Analiza inundaţiilor în România se poate realiza prin consultarea fişelor sintetice de descriere a evenimentelor, din cadrul Rapoartelor Operative şi Rapoartelor de Sinteză elaborate pe toată perioada producerii fenomenelor periculoase, respectiv la 30 de zile după încetarea fenomenelor,  informatii care mai apoi sunt integrate in Planurile de aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la constructii hidrotehnice si poluarilor accidentale.

Ţinând seama de clasificarea consecinţelor provocate de inundaţii, realizată la nivel UE precum si de datele disponibile la nivel national si bazinal, au fost definite categorii de criterii în funcţie de consecinţele rezultate în urma producerii inundaţiei (consecinţe asupra sănătăţii umane, asupra activităţii economice, asupra mediului, asupra patrimoniului cultural).

Rapoartele de sinteza nu contin la momentul actual suficiente informatii care sa poata raspunde tuturor criteriilor din cele trei categorii de consecinte propuse. Prin urmare, au fost retinuti acei indicatori, pentru care exista suficiente informatii, si a caror aplicare sa se faca fara dificultate (abordare pragmatica). Fiecarui indicator i s-a atribuit o valoare prag. In tabelul 1 sunt prezentaţi indicatorii şi valorile-prag ale acestora, pe baza cărora inundaţiile se desemnează ca fiind „semnificative” (din punctul de vedere al pagubelor produse).

Tabelul 1. Criterii propuse pentru identificarea evenimentelor istorice
 semnificative la nivel national

| Categorie criterii / Tipul consecinţelor | Indicator | Valori prag |
| --- | --- | --- |
| Consecinţe asupra sănătăţii umane | Pierderi de vieţi omeneşti | Minim 10 persoane decedate / dispărute |
|  | Nr. obiective sociale afectate | Minim 2 obiective sociale afectate (primării, şcoli, spitale, etc,) |
| Consecințe asupra activității economice | Nr. obiective economice afectate | Minim 10 obiective economice afectate |
|  | Nr. km de drumuri afectate | Minim 200 km de drumuri afectate (DN, DJ, DC) |
|  | Nr. case afectate | Minim 100 case per eveniment sau minim 30 pt. zone / localitati care au facut obiectul unor evenimente punctuale, de intensitate mare |
| Consecinţe asupra mediului | Nr. de obiective IPPC afectate* | Minim 1 obiectiv afectat |
| Consecinţe asupra patrimoniului cultural | Nr. de obiective afectate – biserici, manastiri* | Minim 1 obiectiv afectat |

Toate valorile criteriilor prezentate anterior sunt valabile pe eveniment; pentru incadrarea evenimentului in categoria evenimentelor istorice semnificative, s-au considerat, cu prioritate, criteriile privind numarul de victime si cele economice (numar case, km de drumuri afectati) .

Dupa aplicarea criteriilor in functie de consecintele socio-economice si de mediu, in continuare, selectia evenimentelor istorice semnficative a fost amendata de „criteriul tipologiei inundatiilor”: astfel, in cazul in care pe acelasi curs de apa au existat mai multe inundatii istorice, de exemplu, 3 – 5 viituri semnificative, avand tipologii de producere similare, s-au considerat pentru raportare la CE primele 2 inundatii, criteriul predominant fiind cel legat de pagube.

Pe baza criteriilor hidrologice  precum si a celor referitoare la amploarea efectelor acestora (pagube), au rezultat 36 de evenimente la nivel national (inregistrate pe cursurile de apa interioare); la acestea, se adauga si 3 evenimente semnificative pe Dunare (ianuarie 1998, aprilie - mai 2006 si iunie - iulie 2010).

Cele 36 de evenimente rezultate in urma aplicarii criteriilor de selectie a evenimentelor semnificative la nivel national, au fost mai departe analizate la un grad de detaliu mai mare, urmarindu-se localitatile si sectoarele/tronsoanele de rau/ afluentii afectati de evenimentul semnificativ national considerat, pe baza analizei informatiilor disponibile cu privire la debitele maxime inregistrate (criteriu debite maxime produse > Qmax10%) si luand in considerare, bineinteles, pagubele produse la nivelul localitatilor - criteriul de selectie fiind numarul de gospodarii afectate per localitate (orientativ  minim 10), in conditiile in care exista mai multe localitati afectate de eveniment; criteriul este coroborat si cu alte pagube asociate (inundarea unui obiectiv socio-economic – scoala, spital etc si/sau a unui / unor drumuri comunale, judetene, a unor importante suprafete de teren sau a unor obiective culturale valoroase).