Rezumat asupra modului in care aspectele identificate in art 4(2) (d) au fost luate in considerare in evaluarea consecintelor potentiale ale viitoarelor inundatii, incluzand informatii asupra metodologiilor aplicate pentru considerarea acestor aspecte

In evaluarea consecintelor negative potentiale ale inundatiilor viitoare asupra sanatatii umane, mediului, patrimoniului cultural si activitatii economice, Directiva 2007/60/EC recomanda luarea în considerare a unor aspecte, de care Romania a tinut cont, dupa cum urmeaza :

- topografia si localizarea cursurilor de apă

- au fost folosite shp-uri reactualizate dupa ortofotoplanuri ale cursurilor de apa, similare cu cele folosite in raportarile pentru Directiva 60/2000/CE.

  - au fost considerate in trasarea benzilor infasuratoare a evenimentelor istorice semnificative

  - unde nu existau suficiente informatii, pentru raurile principale s-a realizat o analiza GIS semi-automata pe baza modelului digital al terenului si a nivelurilor inregistrate la statiile hidrometrice.  Astfel au putut fi identificate zonele posibil afectate la marile viituri  extraordinare

- caracteristicile generale hidrologice si geomorfologice ale raurilor, tinand seama de luncile inundabile ca si zone de retentie naturală

  - pentru cursurile de apa neamenajate, s-a tinut seama de cotele de aparare specifice (cota de atentie, inundatie si pericol), asa cum sunt definite in legislatia nationala. Pentru fiecare curs de apa, valorile acestor cote sunt stabilite la statiile hidrometrice si prevazute in Planurile de aparare impotriva inundatiilor;

  - la determinarea cotelor de aparare pentru zone neamenajate, s-au luat in considerare luncile inundabile si zonele de retentie naturală.

- eficienta infrastructurilor artificiale existente de protectie împotriva inundatiilor

  - a fost considerata, avand in vedere ca in jur de cca 70% din lungimea totala a digurilor se afla la „risc tehnologic”, necesitand consolidari / reabilitari/relocari/suprainaltari in anumite zone, in conformitate cu prevederile Strategiei Nationale de Management al Riscului la Inundatii, unde se prevede ca pentru zonele locuite, asigurarea de calcul a digurilor sa fie de minim 1%;

  - se mentioneaza ca, in Romania, in conformitate cu clasa de importanta, digurile au fost proiectate pentru o perioada de revenire a inundatiilor o data la 100 de ani – in zonele urbane (cca 25% din lungimea totala a digurilor) si o data la 10 ani pentru zonele agricole (in jur de 20% din lungimea totala a digurilor).

  - lucrarile sunt clasate în funcţie deprobabilitatea de depasite a debitelor de calcul, respectiv la probabilităţile cuprinse între 0.5-1%  sunt 2.000 km (23%), la  2% - 525km (7%), între  3-5% =2.200km (26%), la probabilitatea de 10% - 1.725km (20%) şi cu o probabilitate incertă 1.850km (24%).

  - conform legislaţiei actuale din România, barajele se încadrează în categorii de importanţă, în funcţie de indicele de risc asociat. Din numărul total de acumulări, 296 sunt clasate în categoriile A şi B, respectiv baraje de importanţă excepţională şi deosebită, care au un volum total de cca 3.7 miliarde mc. Gradul de atenuare realizat in functie de frecventa de aparitie a inundatiilor se incadreaza intre 5% si 25%

- localizarea zonelor populate si a zonelor cu activitate economică

  - in evaluarea consecintelor potentiale ale inundatiilor, s-a tinut seama de informatiile disponibile la momentul prezent, respectiv a populatiei potential afectate precum si a obiectivelor socio-economice pe sectoare de rau delimitate de UAT (unitatile administrativ-teritoriale) (“numararea” / “contabilizarea” acestora cu ajutorul tehnicilor GIS).

  - alte bunuri considerate in vederea evaluarii pagubelor (cf. proiectPHARE 2005/017-690.01.01 Contribuţii la dezvoltarea strategiei de management al riscului la inundaţii) sunt drumurile si caile ferate, podurile; cladirile.

- proiectele de dezvoltare pe termen lung, inclusiv impactul schimbarilor climatice asupra frecventei de aparitie a inundatiilor

  - nu au fost luate in considerare, avand in vedere faptul ca, din studiile elaborate pana in prezent, nu se poate formula o concluzie clara referitoare la impactul schimbarilor climatice asupra aparitiei si magnitudinii inundatiilor, la nivelul teritoriului national.