|  | Rauri:. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Buzău, Suceava, Moldova, cursurile mijlocii şi inferioare ale Crişurilor şi cursul superior al Prutului unde au fost în scădere. Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Bega, Timiş, Bârzava, Caraș, bazinele superioare ale Jiului, Trotușului, bazinele superioare și mijlocii ale Oltului și Ialomiței, pe cursul Prutului, pe unele râuri din Dobrogea și mai mici (sub 30% din normalele lunare) în bazinele hidrografice: Bega Veche, Bârlad, Tazlău, Râmnicu Sărat și Jijia. Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE. |  |  |
|  | Dunare:. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 09.11 – 10.11.2020 a fost în scădere, având valoarea de 5200 m3/s, peste media multianuală a lunii noiembrie (4650 m3/s). În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia – Galați și staționare pe sectorul Isaccea – Tulcea.. |  |  |
|  | Prognoza rauri:. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Debitele vor fi în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Lăpuș, Crasna, Barcău, Crișuri, Arieș, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna și cursurile mijlocii și inferioare ale Someșului și Mureșului unde vor fi în scădere. Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE. |  |  |  |
|  | Prognoza Dunare:. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (5000 m3/s). Pe tot sectorul, aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în scădere. |  |  |  |

Situația hidrologică în 10 noiembrie 2020