Situația hidrologică în 17 noiembrie 2020

Rauri:

Debitele au fost în general staționare, exceptând cursul inferior al Mureşului unde au fost în ușoară creştere prin propagare.
Pe cursul mijlociu al Mureșului, cursul mijlociu și inferior al Timişului şi pe cursurile inferioare ale Someșului și Ialomiţei, debitele au fost în uşoară scădere.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Bega, Bârzava, Caraș, Moldova, bazinul superior al Trotușului, bazinele superioare și mijlocii ale Oltului, Lotrului şi Prahovei, pe unele râuri din Dobrogea și mai mici (sub 30% din normalele lunare) în bazinele hidrografice: Vaser, Iza, Mara, Crișul Repede, Barcău, Cerna, Tazlău, Bârlad, Jijia, Rm. Sărat și pe unii afluenți ai Someșului (Sălăuța, Bistrița, Ilișua, Fizeș, Lăpuș, Cavnic), ai Jiului, ai Argeșului (Vâlsan, Râul Doamnei) și izolat pe unii afluenți ai Oltului inferior.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

Dunare:

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 16.11 - 17.11.2020 a fost în scădere, având valoarea de 4100 m3/s, sub media multianuală a lunii noiembrie (4650 m3/s).
   În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere.

Prognoza rauri

Debitele vor fi în general staționare exceptând râurile mici din sud-vestul, vestul, nordul și centrul țării unde vor fi în creștere ușoară datorată precipitațiilor prognozate și propagării.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.

Prognoza Dunare

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (3900 m3/s).
În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în scădere.