| Situația hidrologică în 5 noiembrie 2020. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rauri:. |  |  |  |  |  |  |  |
| Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crișuri, Mureș, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna și Buzău unde au fost în ușoară scădere. Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile lunare multianuale, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Tur, Crișul Negru, Bega, Timiş, Bârzava, Caraș, Nera, Buzău, bazinele superioare ale Arieșului, Jiului, Oltului, Trotușului, cursul superior al Prutului şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) în bazinele hidrografice: Bârlad, Tazlău, Râmnicu Sărat și Jijia. Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.. |
| Dunare:. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 04.11 - 05.11.2020 a fost staționar, având valoarea de 5300 m3/s, peste media multianuală a lunii noiembrie (4650 m3/s). În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectoarele Gruia - Calafat și Giurgiu- Tulcea și în creștere pe sectorul Bechet - Zimnicea.. |
| Prognoza rauri:. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Debitele vor fi în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crișuri, Mureș, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, Buzău și bazinul superior și mijlociu al Oltului unde vor fi în ușoară scădere. Sunt posibile creşteri de niveluri şi debite pe unele râuri mici din zonele de munte din vestul, nord - vestul și nordul țării, ca urmare a precipitațiilor, slabe cantitativ, prognozate. Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.. |  |
| Prognoza Dunare:. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staţionar (5300 m3/s). În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectoarele Gruia - Bechet și Călăraşi - Tulcea, relativ staţionare pe sectorul Corabia - Tr. Măgurele și în creștere pe sectorul Zimnicea - Olteniţa.. |  |