| Situația hidrologică în 1 aprilie 2023. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rauri:. |  |  |  |
| Debitele au fost în general staționare exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Crasna, Barcău, Bega Veche, Bega, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, bazinele superioare și mijlocii ale Someșului, Crișurilor, Mureșului și Timișului unde au fost în creștere datorită precipitațiilor prognozate și cedării apei din stratul de zăpadă. Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienți moduli cuprinși între 30-80%, mai mari (în jurul și peste mediile multianuale lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Crasna, Barcău, Crișul Repede, Mureș, Bârzava, bazinele superioare și mijlocii ale Crișului Negru, Bistriței (afluent al Siretului), bazinele superioare ale Barcăului, Jiului, Oltului, Argeșului, Ialomiței, Moldovei, Sucevei și pe cursul superior al Prutului și mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Amaradia, Vedea, Neajlov, Tazlău, Bârlad, Jijia şi pe unii afluenți din bazinul mijlociu și inferior al Oltului. Se situează peste COTA DE ATENŢIE râul Crasna la s.h. Domăneşti (400+23)- jud. SM (sector îndiguit). Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ Nr. 28 din 31.03.2023.. |
| Dunare:. |  |  |  |  |
| Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 31.03.2023 - 01.04.2023 a fost în creștere, având valoarea de 5700 m3/s, sub media multianuală a lunii martie (6700 m3/s). În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere la Gruia și în scădere pe sectorul Calafat - Tulcea.. |
| Prognoza rauri:. |  |  |  |  |
| Debitele vor fi în creștere datorită precipitațiilor lichide prognozate cedării apei din stratul de zăpadă și propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Argeș, Ialomița, Siret, Prut și pe cele din Dobrogea unde vor fi relativ staționare. Sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri cu posibile depăşiri ale COTELOR DE ATENŢIE pe unele râuri mici din jumătatea de vest a țării, datorită precipitațiilor lichide, mai însemnate cantitativ, prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării. Se menține în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ Nr. 28 din 31.03.2023.. |  |
| Prognoza Dunare:. |  |  |  |  |
| Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi în creștere (6000 m3/s). În aval de Porțile de Fier debitele vor fi în creștere pe sectorul Gruia - Calafat și în scădere pe sectorul Bechet - Tulcea.. |  |