Situația hidrologică în 1 ianuarie 2021

Rauri:

Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor lichide prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Tur, Lăpuș, Crasna, Barcău, Crișuri, Arieș, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna şi pe afluenții Mureşului inferior și în general în scădere pe celelalte râuri.

Pe râurile din Dobrogea debitele au fost staționare.

Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri) prezente în bazinele superioare ale Bistriței și Moldovei, au fost în diminuare şi eliminare.

Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile: Vișeu, Tur, Arieș, Cerna, Jiu, Olt, Ialomița, Siret (exceptând Bârladul), bazinele superioare ale Izei, Someșului, Lăpușului, Crișului Alb, Mureșului, cursurile superioare ale Bârzavei, Carașului, Nerei, cursul mijlociu și inferior al Prutului și pe cele din Dobrogea şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice Jijia și Crasna.

În interval o fost emisă o ATENȚIONARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate.

În interval s-a situat peste COTA DE ATENȚIE râul Bistra la stația hidrometrică Pădurea Neagră (150+3)-jud.BH.

Se situează peste COTA DE ATENȚIE râul Tur la stația hidrometrică Micula (270+10)-jud, SM, ca urmare a deversărilor controlate.

Dunare:

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 31.12.2020 – 01.01.2021 a fost în creştere, având valoarea de 5400 m3/s, sub media multianuală a lunii ianuarie (4950 m3/s).

În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere pe sectorul Gruia – Vadu Oii și în scădere pe sectorul Brăila – Tulcea.

Prognoza rauri

Debitele vor fi în general în creștere datorită precipitațiilor lichide prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Lăpuş, Crasna, Barcău, Crișuri şi numai prin propagare pe cursul mjlociu şi inferior al Timişului iar pe celelte râuri vor fi în scădere.

Pe râurile din Dobrogea debitele vor fi staționare.

Formațiunile de gheață (gheaţă la maluri) existente în bazinele superioare ale Bistriței și Moldovei se vor menține fără modificări importante

Prognoza Dunare

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (5900 m3/s).

În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creştere.