Situația hidrologică în 1 martie 2023

Rauri:

Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursurile inferioare ale Someșului, Crișului Negru, Crișului Alb, Târnavelor, Begăi, Timișului, Jiului, Ialomiței, Buzăului, Sucevei, Jijiei și cursurile mijlocii și inferioare ale Mureșului și Siretului, unde au fost în creștere ca urmare a propagării și cedării apei din stratul de zăpadă.

Pe râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Bârlad, bazinele inferioare ale Oltului, Argeșului, bazinul mijlociu și inferior al Prutului și pe cele din Dobrogea, debitele au fost relativ staționare.

Debitele se situează în general la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele inferioare ale Jiului, Oltului, Ialomiței, bazinul mijlociu și inferior al Argeșului, cursurile Tazlăului, Prutului, unde se situează între 30-80% din normalele lunare şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Bârladului și Jijiei.

Formațiunile de gheață (gheață la maluri) existente, au fost în restrângere, diminuare și eliminare.

Se situează peste:

- COTELE DE INUNDAȚIE  râurile la stațiile hidrometrice: Crasna – Domănești (500+21)-jud. SM, Crasna – Berveni (590+9)-jud. SM, Timiș – Grăniceri (825+3)-jud. TM, Bârzava – Partoș (200+46)-jud. TM;

- COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Meleș – Beclean (250+6)-jud. BN, Crișul Alb – Vața de Jos (350+32)-jud. HD, Crișul Alb – Ineu (500+4)-jud. AR, Crișul Alb – Chișineu Criș (600+114)-jud. AR, Cigher – Chier (300+20)-jud. AR, Crișul Negru – Zerind (600+51)-jud. AR, Mureș – Luduș (300+2)-jud. MS (cota ora 18:00), Târnava Mică – Târnăveni (250+28)-jud.MS, Bega – Chizătău (200+40)-jud. TM, Bega Veche – Pișchia (100+30)-jud. TM, Bega – Remetea (350+16)-jud. TM, Timiș – Șag (300+123)-jud. TM, Moravița – Moravița (250+88)-jud. TM;

În interval s-au situat peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Timiș – Brod (350+6)-jud. TM și Gladna – Fârdea (110+2)-jud. TM.

Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 20 din 28.02.2023.

Dunare:

Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 28.02.2023 – 01.03.2023 a fost în creştere, având valoarea   de 7400  m3/s, peste media multianuală  a  lunii  februarie  (5300 m3/s).

În aval de Porţile de Fier, debitele au fost în creștere.

Prognoza rauri

Debitele vor fi în general în scădere, exceptând cursurile inferioare ale Someșului, Crișului Alb, Mureșului, Begăi, Timișului, Jiului, Ialomiței și Siretului, unde vor fi în creștere ca urmare a efectului combinat al propagării și cedării apei din stratul de zăpadă.

Pe râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Bârlad, bazinul inferior al Oltului, Argeșului, bazinul mijlociu și inferior al Prutului și cele din Dobrogea, debitele vor fi relativ staționare.

Ca urmare a propagării viiturilor formate anterior, se vor menține peste COTELE DE APĂRARE cursurile inferioare ale râurilor mari din vestul și sud-vestul țării.

Formațiunile de gheață existente vor fi în diminuare, restrângere și eliminare.

Se menține în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ Nr. 20 din 28.02.2023.

Prognoza Dunare

Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi în creștere (7600 m3/s).

În aval de Porțile de Fier debitele vor fi în creștere.