Situația hidrologică în 1 octombrie 2022

Rauri:

Debitele au fost în scădere, exceptând cursurile mijlocii ale râurilor: Barcău, Crişul Repede, Crişul Negru, Mureş şi Târnave, unde au fost în creştere prin propagare.

Pe râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Siret, Bârlad, Prut, bazinele mijlocii şi inferioare ale Oltului, Argeşului, Ialomiței şi pe râurile din Dobrogea, debitele au fost relativ staționare.

Mici creşteri de niveluri şi debite s-au produs pe unele râuri mici din vestul şi nord-vestul țării, ca urmare a precipitațiilor, slabe cantitativ, căzute în interval.

Debitele se situează în general la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienți moduli cuprinși între 30-90% din normalele lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraş, Nera, Jiu, bazinul superior și inferior al Oltului, bazinul mijlociu și inferior al Argeșului, cursurile superioare ale Sucevei, Moldovei, Trotuşului, pe cursul superior și mijlociu al Bistriței, unii afluenți din bazinul superior al Ialomiței și mai mici (sub 30% din mediile multianuale lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Tazlău, Rm. Sărat, Bârlad şi Jijia.

Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

Dunare:

Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 30.09.2022 – 01.10.2022 a fost în scădere, având valoarea de 3800 m3/s, sub media multianuală a lunii octombrie (3850 m3/s).

În aval de Porțile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia – Calafat, relativ staționare pe sectorul Bechet - Corabia şi în creştere pe sectorul Tr. Măgurele – Tulcea.

Prognoza rauri

Debitele vor fi în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Siret, Bârlad, Prut, bazinele mijlocii şi inferioare ale Oltului, Argeşului, Ialomiței şi pe râurile din Dobrogea, unde vor fi relativ staționare.

Sunt posibile creşteri de niveluri şi debite pe unele răuri din zona de deal şi munte, mai ales pe cele din nord-vestul țării, ca urmare a precipitațiilor prognozate, sub formă de aversă, izolat mai însemnate cantitativ şi propagării.

Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE

Prognoza Dunare

Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi în scădere (3700 m3/s).

În aval de Porțile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Tr. Măgurele şi în creştere pe sectorul Zimnicea – Tulcea.