| Situația hidrologică în 12 decembrie 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rauri:. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Debitele au fost, în general, în creștere ca urmare a precipitațiior căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpada şi propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș (aval s.h. Dej), Crasna, Barcău, Prut, unde au fost relativ staționare. Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrgrafice: Someșul Mic, Arieș, Buzău, bazinele superioare ale Oltului, Argeșului, Ialomiței, pe cursurile superioare ale Crișurilor, cursul superior și mijlociu al Trotușului și pe unele râuri din Dobrogea și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Bega Veche, Moravița, Nera, Rm. Sărat, Bârlad și unii afluenți ai Prutului. Formaţiunile de gheaţă (gheață la mal) prezente în bazinele superioare ale Bistriţei şi Moldovei au fost în uşoară diminuare. În interval a fost emisă o AVERTIZARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate și o ATENȚIONARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate. Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 104, din 11.12.2021. Se situează peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Orlea - Celei (180+5)-jud. GJ și Olănești - Olănești Băi (230+8)-jud. VL.. |  |  |  |  |  |
| Dunare:. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 11.12.2021 – 12.12.2021 a fost staționar, având valoarea de 6200 m3/s, peste media multianuală a lunii decembrie (5200 m3/s). În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere.. |  |  |  |  |  |
| Prognoza rauri. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Debitele vor fi, în creștere, ca urmare a precipitațiilor în curs, a celor prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării. Creșteri de niveluri și debite se pot înregistra pe unele râuri din zonele de deal și de munte, mai ales pe cele din jumătatea de nord a țării, ca urmare a precipitațiilor prognozate și cedării apei din stratul de zăpadă din zona montană. Formațiunile de gheață (gheață la maluri) existente se vor menține fără modificări importante, fiind posibilă apariția acestora şi pe alte râuri din zona montană. Se menține în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICă nr. 104 din 11.12.2021.. |  |  |  |  |  |  |  |
| Prognoza Dunare. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în staționar (6200 m3/s). În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creștere.. |  |  |  |  |  |  |  |