| Situația hidrologică în 13 martie 2021. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rauri:. |  |  |  |  |  |  |  |
| Debitele au fost în creștere ca urmare a efectului combinat al precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Lăpuș, Crasna, Barcău, Crișul Repede, bazinele superioare ale Someșului, Someșului Mic, Mureșului, Arieșului, Begăi, Timișului, Bârzavei, Carașului, Nerei, Cernei, bazinele superioare și mijlocii ale Crișului Negru, Crișului Alb, Bistriței, Moldovei, Sucevei și cursul inferior al Prutului, în scădere pe râurile din bazinele hidrografice: Buzău, Putna, Rm. Sărat, Trotuș, Bârlad, bazinul superior și mijlociu al Prutului, cursurile mijlocii și inferioare ale Someșului, Mureșului, Arieșului, cursurile inferioare ale Bistriței, Moldovei și Sucevei și relativ staționare pe celelalte râuri. Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi) prezente doar izolat în bazinele superioare ale râurilor Moldova și Bistrița au fost în restrângere și diminuare. Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) în bazinul superior al Prahovei, pe cursul Prutului și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Lăpuș, Târnave, Bega Veche, Bistra, Amaradia, Vedea, Rm. Sărat, Tazlău, Bârlad, Jijia, Bahlui şi pe unii afluenți ai Oltului inferior. Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE. .. |
| Dunare:. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 12.03.2021 – 13.03.2021 a fost staționar, având valoarea de 5500 m3/s, sub media multianuală a lunii martie (6700 m3/s). În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere. |
| Prognoza rauri. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Debitele vor fi în creștere ca urmare a efectului combinat al precipitațiilor prevăzute, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Crasna, Barcău, Crișuri, Bega, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Moldova, Suceava, bazinele superioare și mijlocii ale Someșului, Mureșului, Timișului, Jiului, Bistriței, bazinele superioare ale Oltului și Vedei, afluenții Oltului inferior și cursul inferior al Prutului, în scădere pe cursurile inferioare ale Someșului, Mureșului, Timișului și Jiului și relativ staționare pe celelalte râuri. Sunt posibile creșteri ușoare de niveluri și debite pe unii afluenți ai Argeșului inferior și Ialomiței inferioare datorită precipitațiilor lichide prognozate și cedării apei din stratul de zăpadă. Formațiunile de gheață (gheaţă la maluri) prezente doar izolat în bazinele superioare ale râurilor Moldova și Bistrița vor fi în restrângere, diminuare și eliminare. Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prognoza Dunare. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere ușoară (5400 m3/s). În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere.. |  |