| Situația hidrologică în 13 noiembrie 2021. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rauri:. |  |  |  |  |  |  |
| Debitele au fost relativ staționare pe râurile din bazinele: Mureş, Jiu, Vedea, Argeş, lalomița, Rm. Sărat, Putna, Bistrița, Moldova, Suceava, Bârlad, Prut, bazinul inferior al Oltului şi râurile din Dobrogea şi în scădere pe celelalte râuri. Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinul hidrografic al Crișului Repede şi cursul superior al Trotușului și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Bega Veche, Nera, Cerna și, izolat, în bazinele mijlocii și inferioare ale Mureșului și Jiului. Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.. |
| Dunare:. |  |  |  |  |  |  |  |
| Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 12.11.2021 - 13.11.2021 a fost staționar, având valoarea de 4400 m3/s, sub media multianuală a lunii noiembrie (4650 m3/s). În aval de Porţile de Fier debitele au fost pe sectorul Gruia - Bechet și în creștere pe sectorul Corabia - Tulcea.. |
| Prognoza rauri. |  |  |  |  |  |  |  |
| Debitele vor fi în general staționare, exceptând râurile din bazinele: Vişeu, Iza, Tur, Someş şi Crişuri unde vor fi în scădere. Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.. |  |
| Prognoza Dunare. |  |  |  |  |  |  |  |
| Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (4200 m3/s). În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia - Corabia și în creştere pe sectorul Tr. Măgurele - Tulcea.. |  |