Situația hidrologică în 15 februarie 2023

Rauri:

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinul Crișului Negru, unde au fost în ușoară creștere datorită cedării apei din stratul de zăpadă, evoluției formațiunilor de gheață și propagării.
Creşteri izolate s-au mai înregistrat şi pe alte râuri din zonele de deal datorită cedării apei din stratul de zăpadă, evoluției formațiunilor de gheață și propagării.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienți moduli cuprinși între 30-80% din normalele lunare, mai mari (în jurul și peste mediile multianuale lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Bârzava, bazinul superior al Argeşului, bazinele superioare și mijlocii ale Jiului, Ialomiței, Bistriței (afluent al Siretului), pe cursurile superioare ale Sucevei şi Trotuşului și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Rm. Sărat, Bârlad și Jijia.
Formațiunile de gheață (gheață la mal, năboi, curgeri de sloiuri, pod de gheață) prezente pe majoritatea râurilor au fost în diminuare și restrângere.
 Curge năboi (zăpadă înghețată în albie) pe râurile la stațiile hidrometrice: Lăpuş - Răzoare, Bistrița - Dorna Giumalău şi Dorna Arini, Cârlibaba-Cârlibaba, Dorna-Dorna Candreni şi Neagra-Gura Negrii.
Curg sloiuri pe râul Prut la stația hidormetrică Drânceni.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

Dunare:

Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 14 - 15.02.2023 a fost în scădere, având valoarea de 5500 m3/s, peste media multianuală a lunii februarie (5300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere.

Prognoza rauri

Debitele vor fi în general staționare, exceptând bazinele Crișului Negru și Crişului Alb, unde vor fi în ușoară creștere datorită cedării apei din stratul de zăpadă, evoluției formațiunilor de gheață și propagării
Sunt posibile creşteri de niveluri şi debite pe unele râuri datorită cedării apei din stratul de zăpadă, evoluției formațiunilor de gheață și propagării.
Formațiunile de gheață (gheață la mal, năboi, curgeri de sloiuri, pod de gheață) prezente pe majoritatea râurilor vor fi în diminuare, restrângere și eliminare.  
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE

Prognoza Dunare

Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi în scădere (5100 m3/s).
 În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere.