Situația hidrologică în 15 octombrie 2021

Rauri:

Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Vedea, Argeș, Ialomița, afluenții Oltului inferior și pe cele din Dobrogea, iar pe cele din bazinele hidrografice Siret, Prut și bazinul superior și mijlociu al Oltului au fost staționare.

Pe celelalte râuri, debitele au fost în general în scădere.

Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90%, mai mari (în jurul și peste mediile lunare), pe unii afluenți ai Mureșului inferior și pe cursul Bârzavei și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Bega Veche, Tazlău, Rm. Sărat,  Bârlad şi Jijia, pe unii afluenți din bazinul superior al Argeșului şi din bazinele inferioare ale Jiului şi Oltului și pe unele râuri din Dobrogea.

Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLGICĂ nr. 99 din 14.10.2021.

Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

Dunare:

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 14.10.2021 - 15.10.2021 a fost în creştere, având valoarea de 3200 m3/s, sub media multianuală a lunii octombrie (3850 m3/s).

În aval de Porţile de Fier, debitele au fost în creștere pe sectorul Gruia - Hârşova şi relativ staţionare pe sectorul Vadu Oii - Tulcea.

Prognoza rauri

Debitele vor fi în creștere datorită precipitațiilor în curs, celor prognozate și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Vedea, Argeș, Ialomița, afluenții Oltului inferior și pe cele din Dobrogea, iar pe cele din bazinele hidrografice Târnave, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, Siret, Prut, bazinul superior al Mureșului și bazinul superior și mijlociu al Oltului vor fi staționare.

Pe celelalte râuri, debitele vor fi în general în scădere.

Scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri cu posibile depăşiri ale COTELOR DE ATENŢIE se pot produce pe unele râuri mici din Oltenia și Muntenia datorită precipitațiilor însemnate cantitativ prognozate și propagării.

Rămâne în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLGICĂ nr. 99 din 14.10.2021.

Prognoza Dunare

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (3400 m3/s).
În aval  de Porţile de Fier debitele vor fi în creștere.