Situația hidrologică în 16 august 2021

Rauri:

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele Suceava, Moldova, Trotuș, cursul Prutului și cursurile mijlocii și inferioare ale Someșului și Mureșului unde au fost în ușoară scădere.
Scurgeri importante pe versanți, torenți, pâraie, cu efecte izolate de inundații locale și creșteri mai importante de debite s-au produs pe unele râuri mici aferente bazinului mijlociu și inferior al Crișului Negru, datorită averselor cu caracter torențial căzute în interval.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe unele râuri din Dobrogea şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Lăpuş, Crişul Negru, Bârzava, Nera, Cerna, Putna, Rm. Sărat, Buzău superior, Bârlad, pe unii afluenți ai Oltului mijlociu şi inferior şi unii afluenți ai Argeșului superior (Vâlsan, Arefu, R. Doamnei).
În interval au fost emise o AVERTIZARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate  şi o ATENȚIONARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

Dunare:

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 15.08.2021 - 16.08.2021 a fost în scădere, având valoarea de 4400 m3/s, peste media multianuală a lunii august (4300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia - Oltenița și în creștere pe sectorul Călărași - Tulcea.

Prognoza rauri

Debitele vor fi în general staționare. Sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți, pâraie, cu efecte de inundații locale și creșteri mai însemnate de debite și niveluri pe unele râuri mici din zonele montane, mai ales din nordul și nord - vestul țării, datorită precipitațiilor torențiale, sub formă de aversă, prognozate.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.

Prognoza Dunare

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (4300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia - Călăraşi și în creștere pe sectorul Cernavodă - Tulcea.