Situația hidrologică în 17 aprilie 2021

Rauri:

Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursul mijlociu şi inferior al Mureşului şi cursurile inferioare ale Someşului şi Timişului, unde au fost în creştere prin propagare.

Pe râurile din bazinele Bârladului şi Jijiei, debitele au fost relativ staționare.

Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Târnave, Caraş, bazinele superioare și mijlociii ale Mureşului, Oltului, Bistriței, Trotușului, bazinele superioare ale Argeşului, Ialomiței, Moldovei, cursul superior al Prutului, cursul inferior al Timişului și pe râurile din Dobrogea şi mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Bega Veche, Cerna, Bârlad și pe afluenții Prutului.

Se situează peste COTELE DE ATENȚIE râul Crasna la stațiile hidrometrice Domănești (400+94)-jud. SM şi Berveni (490+7)-jud. SM (sector îndiguit).

Dunare:

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 16.04.2021 – 17.04.2021 a fost staționar, având valoarea de 5200 m3/s, sub media multianuală a lunii aprilie (7900 m3/s).

În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere pe sectorul Gruia – Corabia și în scădere pe sectorul Tr. Măgurele – Tulcea.

Prognoza rauri

Debitele vor fi în general în scădere, exceptând cursul inferior al Mureşului unde vor fi în creştere prin propagare.

Pe râurile din bazinele Bârladului şi Jijiei, debitele vor fi relativ staționare.

Sunt posibile creșteri de niveluri și debite, ca urmare a cedării apei din stratul de zăpadă, pe unele râuri mici din zonele de deal şi munte din jumătatea de vest a țării.

Se va situa peste COTELE DE ATENȚIE râul Crasna la stațiile hidrometrice Domănești (400+70)-jud. SM şi Berveni (490+30)-jud. SM (sector îndiguit).

Prognoza Dunare

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creștere (5300 m3/s).

În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creștere pe sectorul Gruia – Corabia și în scădere pe sectorul Tr. Măgurele – Tulcea.