Situația hidrologică în 17 mai 2023

Rauri:

Debitele au fost în creştere datorită precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă în zonele montane înalte şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Someşul Mare, Someşul Mic, Someş, Barcău, Crişuri, Arieş, Bega, Timiş, Bârzava, Moravița, Caraş, Nera, Cerna, Jiu, Vedea, în bazinul superior şi cel inferior al Mureşului, bazinul mijlociu şi inferior al Oltului, pe cursul mijlociu şi inferior al Someşului şi doar datorită cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării pe râurile din bazinul superior şi mijlociu al Bistriței.

Pe celelalte râuri, debitele au fost relativ staționare.

Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienți moduli cuprinși între 30-90%, mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Caraş, Cerna, Rm. Sărat, Bârlad, Jijia şi pe unii afluenți ai Jiului, Trotuşului, Argeşului superior şi Oltului inferior.

Este în vigoare Atenționarea Hidrologică nr. 46 din 16.05.2023.

Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE

Dunare:

Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 16.05 – 17.05.2023 a fost în creștere, având valoarea de 7200 m3/s, sub media multianuală a lunii mai (7250 m3/s).

În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere pe sectorul Gruia – Vadu Oii și în scădere pe sectorul Brăila – Tulcea.

Prognoza rauri

Debitele vor fi în creştere datorită precipitațiilor prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă în zonele montane înalte şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Bega, Timiş, Bârzava, Moravița, Caraş, Nera, Cerna, Jiu, Vedea, în bazinele superioare ale Argeşului şi Ialomiței şi doar prin propagare în bazinul superior şi mijlociu al Bistriței, pe cursul mijlociu şi inferior al Someşului şi pe cursurile inferioare ale râurilor: Vişeu, Someşul Mic, Crasna, Barcău, Crişuri, Arieş şi Mureş.

Pe celelalte râuri, debitele vor fi relativ staționare.

Sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale și creșteri mai însemnate de niveluri și debite, cu posibile depășiri ale COTELOR DE ATENȚIE, pe unele râuri din bazinul Jiului și Oltului inferior, ca urmare a precipitațiilor prognozate sub formă de aversă, izolat mai însemnate cantitativ.

Se menține în vigoare Atenționarea Hidrologică nr. 46 din 16.05.2023, până la ora 24:00.

Prognoza Dunare

Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi în creştere (7800 m3/s).

În aval de Porțile de Fier debitele vor fi în creștere pe sectorul Gruia – Galați și relativ staționare pe sectorul Isaccea – Tulcea.