Situația hidrologică în 18 aprilie 2023

Rauri:

Debitele au fost în general în creștere, ca urmare a precipitațiilor căzute în interval, însemnate cantitativ, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării, exceptând râurile din bazinele: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișul Repede și Crișul Negru, unde au fost în scădere.

Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienți moduli cuprinși între 30-80%, mai mari (peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Someș, Crasna, Barcău, Bârzava, Caraș, Buzău, Moldova, Suceava, Bașeu, Jijia, bazinele superioare și mijlocii ale Oltului, Prahovei, Bistriței, cursurile Mureșului, Siretului și cursurile superioare ale Trotușului, Prutului.

Se situează peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Miletin - Șipote (150+48) - jud. IS și Măgura - Cârjoaia (180+2)-jud. IS.

Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 39 din 17.04.2023.

Dunare:

Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 17 - 18.04.2023 a fost în creștere, având valoarea de 6300 m3/s, sub media multianuală a lunii aprilie (7900 m3/s).

În aval de Porțile de Fier debitele au fost în scădere.

Prognoza rauri

Debitele vor fi în general în creștere, ca urmare a efectului combinat al precipitațiilor prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării.

Sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de debite și niveluri cu depășirea COTELOR DE APĂRARE pe unele râuri mici din zonele deal și munte mai ales pe cele din jumătatea de sud a țării, ca urmare a precipitațiilor sub formă de aversă, însemnate cantitativ, prognozate și propagării.

Se menține ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 39 din 17.04.2023.

Prognoza Dunare

Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi în creștere (6500 m3/s).
În aval de Porțile de Fier debitele vor fi în creștere pe sectorul Gruia - Calafat și în scădere pe sectorul Bechet - Tulcea.