| Situația hidrologică în 18 noiembrie 2021. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rauri:. |  |  |  |  |  |  |  |
| Debitele au fost, în general, relativ staționare, exceptând râurile din bazinul hidrografic mijlociu și inferior al Someşului (aval s.h. Dej) și cursul inferior al Mureșului, unde au fost în scădere uşoară. Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe cursul superior al Trotușului și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Bega Veche, Timiș, Moravița, Nera, Cerna, Lotru, Tazlău, Jijia, bazinul mijlociu și inferior al Jiului și pe unii afluenți din bazinul inferior al Oltului și bazinul superior al Argeșului. Formaţiunile de gheață (gheaţă la maluri) existente s-au menținut fără modificări importante. Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.. |
| Dunare:. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 17.11.2021 - 18.11.2021 a fost în scădere, având valoarea de 3200 m3/s, sub media multianuală a lunii noiembrie (4650 m3/s). În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia - Cernavodă, relativ staționare pe sectorul Hârșova - Vadu Oii și în creștere pe sectorul Brăila - Tulcea.. |
| Prognoza rauri. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Debitele vor fi, în general, relativ staționare, exceptând cursul inferior al Mureșului, unde vor fi în scădere ușoară. Izolat, se pot înregistra creșteri izolate de niveluri și debite, pe unele râuri din zonele de deal și de munte, mai ales pe cele din nordul, vestul și centrul țării, ca urmare a precipitațiilor lichide prognozate. Formațiunile de gheață (gheață la maluri) existente se vor menține fără modificări importante. Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.. |  |
| Prognoza Dunare. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (3100 m3/s). În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia - Galați și în creştere pe sectorul Isaccea - Tulcea.. |  |