Situația hidrologică în 19 decembrie 2022

Rauri:

Debitele au fost în creștere ca urmare a propagării pe cursurile mijlocii și inferioare ale râurilor mari din jumătatea de vest a țării.

Pe cursurile superioare ale Vișeului, Izei, Turului, Someșului, Crasnei, Barcăului, Mureșului, Timișului, Jiului, Oltului, Argeșului, Buzăului, Bistriței, Moldovei, Sucevei și Prutului debitele au fost în scădere și relativ staționare pe restul râurilor.
Debitele se situează în general la valori în jurul și peste normalele lunare multianuale, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Putna, bazinele mijlocii și inferioare ale Argeșului, Dâmboviței, Ialomiței, Buzăului, Trotușului, Sucevei, bazinul inferior al Bistriței, cursul Siretului și râurile din Dobrogea, unde se situează la valori cuprinse între 30-80% și mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Tazlău, Rm. Sărat, Bârlad, Jijia.

Se situează peste:

- COTELE DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur - Turulung (420+27) - jud. SM, Tur - Micula (310+78) - jud. SM, Crasna - Domănești (500+4) - jud. SM;

- COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur - Călinești Oaș (350+58) - jud. SM, Crasna - Berveni (490+71) - jud. SM, Crișul Negru - Talpoș  (680 + 15) - jud. BH, Bârzava - Partoș (50+50) - jud. TM, Moravița - Moravița (250+46)-jud.TM.

Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 82 din 18.12.2022.

Dunare:

Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 18 - 19.12.2022 a fost în creștere, având valoarea de 7400 m3/s, peste media multianuală a lunii decembrie (5200 m3/s).

În aval de Porțile de Fier debitele au fost în creștere.

Prognoza rauri

Debitele vor fi în creștere ca urmare a propagării pe cursurile mijlocii și inferioare ale râurilor mari din jumătatea de vest a țării, în scădere pe superioarele acestora și ale Bistriței și Prutului, iar pe celelalte râuri din țară vor fi relativ staționare.
Ca urmare a propagării viiturilor formate anterior, cursurile mijlocii și inferioare ale râurilor mari din Maramureș, Crișana și Banat, se vor situa peste COTELE DE APĂRARE.

Se menține în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 82 din 18.12.2022.

Prognoza Dunare

Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi creștere (7700 m3/s).
În aval de Porțile de Fier debitele vor fi în creștere.