| Situația hidrologică în 19 iulie 2023. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rauri:. |  |  |  |  |  |  |  |
| Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Bega Veche, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Vedea, Siret, Prut, bazinul inferior al Argeșului și pe râurile din Dobrogea, unde au fost relativ staționare. Creșteri de niveluri și debite, s-au înregistrat pe unele râuri din estul și sud-estul țării, ca urmare a precipitațiilor căzute în interval sub formă de aversă, mai însemnate cantitativ. Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienți moduli cuprinși între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile: Vișeu, Someșul Mic, Bega, Bârzava, cursurile superioare ale Bistriţei, Trotuşului şi Prutului și pe unii afluenți ai Oltului și Argeșului și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Lăpuș, Barcău, Crișul Negru, Timiș, Vedea, Tazlău, Rm. Sărat, Bârlad, Jijia, pe unii afluenţi ai Sucevei, Moldovei, Bistriței și pe râurile din Dobrogea. În interval a fost emisă o ATENȚIONARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate. Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.. |
| Dunare:. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 18.07 - 19.07.2023 a fost staționar, având valoarea de 3200 m3/s, sub media multianuală a lunii iulie (5350 m3/s). În aval de Porțile de Fier, debitele au fost în creștere la Gruia și în scădere pe sectorul Calafat - Tulcea.. |
| Prognoza rauri. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Debitele vor fi în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someșul Mare, Cerna, bazinele superioare ale Jiului, Buzăului, Putnei, Rm. Sărat, Bistriței, Moldovei, Sucevei, unde vor fi în creștere ca urmare a precpitațiilor prognozate și propagării. Pe râurile din bazinele hidrografice: Bega Veche, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Vedea, Siret (exceptând bazinele superioare ale Buzăului, Putnei, Rm. Sărat, Bistriței, Moldovei, Sucevei), Prut, bazinul inferior al Argeșului și pe râurile din Dobrogea, debitele vor fi relativ staționare. Sunt posibile scurgeri pe versanți, torenți, pâraie și creşteri de niveluri și debite pe unele râuri din zonele de deal și munte, mai ales pe cele din nordul, nord-estul, centrul și sud-vestul țării datorită precipitațiilor prognozate, sub formă de aversă și cu caracter torențial.. |  |
| Prognoza Dunare. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi în creștere (3400 m3/s). În aval de Porțile de Fier, debitele vor fi creștere pe sectorul Gruia - Calafat și în scădere pe sectorul Bechet - Tulcea.. |  |