Situația hidrologică în 19 martie 2023

Rauri:

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Bârlad, Prut și pe cele din Dobrogea unde au fost staționare şi cursul inferior al Ialomiței unde au fost în creștere datorită propagării.

Debitele se situează în general la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Lăpuș, Târnave, Cerna, Olt, Ialomița (cu excepția Prahovei), Buzău, Rm. Sărat, Putna, Trotuș, Prut, bazinul superior al Timișului, bazinele mijlocii și inferioare ale Jiului, Argeșului, bazinul inferior al Bistriței (afluent al Siretului), pe cele din Dobrogea, unde se situează între 30-80% din normalele lunare şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Tazlău, Bârlad și Jijia.

Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

Dunare:

Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 18.03.2023 - 19.03.2023 a fost staționar, având valoarea de  7900  m3/s,  peste  media multianuală a  lunii  martie  (6700 m3/s).

În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectoarele Gruia - Calafat și Tr. Măgurele - Oltenița și în creștere pe sectoarele Bechet - Corabia și Călărași - Tulcea.

Prognoza rauri

Debitele vor fi în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Argeș, Ialomița, Bârlad, Prut, afluenții Oltului mijlociu și inferior și cele din Dobrogea, unde vor fi staționare.

Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.

Prognoza Dunare

Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi în scădere (7800 m3/s).
În aval de Porțile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia - Calafat, relativ staţionare pe sectorul Bechet -  Cernavodă şi în creștere pe sectorul Hârşova - Tulcea.