| Situația hidrologică în 2 iunie 2021. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rauri:. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Olt, Vedea, Argeş, Ialomița, Siret, Prut şi pe râurile din Doborgea. Pe râurile din bazinele: Bega, Timiş, Bârzava, Caras, Nera, Cerna debitele au fost relativ staționare, iar pe celelalte râuri au fost în general în scădere. Debitele se situează la valori în jurul și peste normalele lunare exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Crişul Negru, Crişul Alb, Bega, Timiş, Bârzava, Caras, Nera, Cerna, Siret (exceptând bazinul superior) şi Prut unde se situează la valori cuprinse intre 30 şi 90% şi mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Rm. Sărat, Bârlad, cursul mijlociu și inferior al Tazlăului și pe afluenții Prutului. În interval a fost emisă o AVERTIZARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate. Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 47 din 31.05.2021.. |
| Dunare:. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 01.05.2021 - 02.06.2021 a fost în scădere, având valoarea de 7500 m3/s, peste media multianuală a lunii iunie (6400 m3/s). În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia - Calafat și în creștere pe sectorul Bechet - Tulcea.. |
| Prognoza rauri. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Debitele vor fi în creștere ca urmare a precipitațiilor prognozate și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Olt, Vedea, Argeş, Ialomița, Siret, Prut şi pe râurile din Doborgea. Pe celelalte râuri vor fi în scădere. Sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri mai importante de debite şi niveluri, cu posibile depăşiri ale COTELOR DE APĂRARE, pe unele râuri din zonele de deal și munte, în special din jumătatea de est a țării, datorită precipitaţiilor sub formă de aversă, mai însemnate cantitativ, prognozate. Se menține în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 47 din 31.05.2021.. |  |
| Prognoza Dunare. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (7300 m3/s). În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia - Corabia şi în creştere pe sectorul Tr. Măgurele - Tulcea.. |  |