Situația hidrologică în 21 aprilie 2023

Rauri:

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Mureş, Bega, Timiş (exceptând cursul mijlociu şi inferior), Bârzava, Caraş, Nera, Cerna unde au fost în scădere.
Pe cusurile inferioare ale Crişului Negru, Crişului Alb, Timişului, Jijiei, Bârladului şi Prutului debitele au fost în creştere prin propagare.
 Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienți moduli cuprinși între 30-80%, mai mari (peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice:  Someșul Mare, Someșul Mic, Crasna, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, Prahova, Siret (exceptând Bârladul și cursul inferior al Trotușului), afluenții Prutului și cursul superior al acestuia.
Se situează peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice Bega Veche - Pișchia (100+16)-jud.TM și Măgura - Cârjoaia (180+25)-jud. IS.
Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICă nr. 41 din 20.04.2023 până la ora 12:00.

Dunare:

Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 20 - 21.04.2023 a fost în creștere, având valoarea de 7700 m3/s, sub media multianuală a lunii aprilie (7900 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere pe sectorul Gruia - Oltenița și în scădere pe sectorul Călărași - Tulcea.

Prognoza rauri

Debitele vor fi în creștere, ca urmare a precipitațiilor prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă în zonele montane și propagării, pe râurile din bazinele hidrografice: Argeș, Ialomița,  Siret, Prut, în bazinul mijlociu și inferior al Oltului şi pe râurile din Dobrogea.
Pe celelalte râuri debitele vor fi în scădere.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri pe unele râuri mici din zona de deal și munte din sud-estul și estul țării, cu posibile depăşiri ale COTELOR DE ATENȚIE ca urmare a precipitațiilor prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării.

Prognoza Dunare

Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi în creștere (8200 m3/s).
În aval de Porțile de Fier debitele vor fi în creștere pe sectorul Gruia - Vadu Oii și în scădere pe sectorul Brăila - Tulcea.