Situația hidrologică în 21 iunie 2023

Rauri:

Debitele au fost în general, în scădere, exceptând cursurile Siretului, Prutului și cursurile inferioare ale Someșului, Mureșului, unde au fost în creștere ca urmare a propagării și râurile din bazinul hidrografic Vedea, bazinele inferioare ale Argeșului, Ialomiței și râurile din Dobrogea, unde au fost relativ staționare.

Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienți moduli cuprinși între 30-80%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu,  Someș, Crasna, Crișuri, Mureș, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Jiu, Suceava, Moldova, bazinul superior și mijlociu al Bistriței, bazinul mijlociu și inferior al Oltului, cursurile superioare ale Siretului, Trotușului, Prutului și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Rm. Sărat, Bârlad, Jijia și bazinele inferioare ale Argeșului și Ialomiței.

Ca urmare a propagării viiturilor formate anterior se situează peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Bârzava – Partoș (50+134)-jud.TM și Moravița – Moravița (250+68)-jud. TM.

Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 73 din 20.06.2023.

Dunare:

Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 20.06 – 21.06.2023 a fost staționar, având valoarea de 8700 m3/s, peste media multianuală a lunii iunie (6400 m3/s).

În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia – Calafat şi în creștere pe sectorul Bechet - Tulcea.

Se situează peste FAZA I DE APĂRARE nivelul la stațiile hidrometrice: Tr. Măgurele (500+2)-jud.TR și Zimnicea (530+10)–jud.TR.

Prognoza rauri

Debitele vor fi în general în scădere exceptând cursul Prutului, cursurile inferioare ale Someșului, Mureșului și cursul mijlociu și inferior al Siretului, unde vor fi în creștere prin propagare

Pe râurile din bazinele hidrografice Vedea, Ialomița, Bârlad, Jijia, Bahlui, bazinul mijlociu și inferior al Argeșului și pe râurile din Dobrogea, debitele vor fi relativ staționare.

Sunt posibile creșteri de niveluri și debite, pe unele râuri din zonele de de deal și munte, mai ales pe cele din sud-estul țării, ca urmare a precipitațiilor prognozate, sub formă de aversă, izolat mai însemnate cantitativ.

Ca urmare a propagării viiturilor formate anterior se va menține peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Bârzava – Partoș (50+30)-jud.TM și Moravița – Moravița (250+30)-jud. TM

Se menține în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 73 din 20.06.2023, până la ora 10:00.

Prognoza Dunare

Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi în scădere (8200 m3/s).

În aval de Porțile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Zimnicea și la Oltenița, stașionare la Giurgiu și în creștere pe sectorul Călărași – Tulcea.

Se va situa peste FAZA I DE APĂRARE nivelul la stațiile hidrometrice: Tr. Măgurele (500)-jud.TR și Zimnicea (530+5)–jud.TR.