| Situația hidrologică în 21 mai 2023. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rauri:. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Debitele au fost relativ staționare, exceptând cursurile inferioare ale râurilor Bega şi Timiş, unde au fost în creştere prin propagare. Pe râurile din bazinul mijlociu şi inferior al Jiului şi bazinul inferior al Oltului, pe cursurile superioare ale Begăi, Timișului, Prutului şi pe cursurile inferioare ale râurilor: Someş, Prahova şi Ialomița, debitele au fost în scădere. Creşteri izolate de niveluri şi debite s-au înregistrat pe unele râuri mici din zonele de deal şi de munte din centrul şi estul țării, ca urmare a precipitațiilor, sub formă de aversă, căzute în interval şi propagării Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienți moduli cuprinși între 30-80%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Bârzava, Moravița, bazinele mijlocii ale Begăi şi Timişului, pe cursul superior al Bistriței și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Cerna, Bârlad, Jijia, Putna, Rm. Sărat, pe unii afluenţi ai Jiului, Oltului şi în bazinul superior al Vedei. Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.. |
| Dunare:. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 20.05 - 21.05.2023 a fost în creștere, având valoarea de 8900 m3/s, peste media multianuală a lunii mai (7250 m3/s). În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere.. |
| Prognoza rauri. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Debitele vor fi în general staționare, exceptând râurile din bazinele Begăi şi Timişului şi pe cursurile inferioare ale Jiului şi Oltului, unde vor fi în uşoară scădere. Sunt posibile creșteri de niveluri şi debite, pe unele râuri din zonele de deal și munte, mai ales pe cele din nord-vestul şi centrul țării, datorită precipitațiilor prognozate, sub formă de aversă, izolat mai însemnate cantitativ. Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.. |  |
| Prognoza Dunare. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi în creştere (9200 m3/s). În aval de Porțile de Fier debitele vor fi în creștere.. |  |