| Situația hidrologică în 21 martie 2021. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rauri:. |  |  |  |  |  |  |  |
| Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursul mijlociu şi inferior al Prutului şi cursurile inferioare ale râurilor: Crasna, Crişul Negru, Crişul Alb, Mureş, Bega şi Siret, unde au fost în creştere datorită cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării. Pe râurile din bazinele Moldovei şi Bistriței, debitele au fost relativ staționare. Formaţiunile de gheaţă (gheață la maluri) prezente izolat în bazinele hidrografice Moldova şi Bistrița, au fost în uşoară extindere şi intensificare. Debitele se situează la valori în jurul şi peste mediile lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Crişul Repede, Crişul Negru, Arieș, Cerna, Jiu, bazinele superioare ale Someșului și Mureșului, afluenții Bistriței, cursurile superioare ale Moldovei şi Tazlăului și cursul inferior al Jijiei și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinul hidrografic Bârlad. Se situează peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Crasna - Domănești (400+98)-jud.SM, Crasna - Berveni (490+65)-jud.SM (sectoare îndiguite), Timiş - Grăniceri (600+56)-jud.TM (cotă ora 22:00) şi Bârzava - Partoş (50+112)-jud.TM, (sectoare îndiguite). În interval s-a situat peste COTA DE INUNDAȚIE râul Crasna la stația hidrometrică Domănești (500+5)-jud.SM. Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 27 din 20.03.2021.. |
| Dunare:. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 20.03.2021 - 21.03.2021 a fost în creştere, având valoarea de 6000 m3/s, sub media multianuală a lunii martie (6700 m3/s). În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere pe sectoarele Gruia - Zimnicea și Oltenița - Tulcea și în scădere la Giurgiu.. |
| Prognoza rauri:. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Debitele vor fi în general în scădere, exceptând cursurile superioare ale Jiului, Vedei, Argeşului, Ialomiței, Buzăului şi cursul mijlociu al Oltului, unde vor fi în creştere ca efect al precipitațiilor prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării şi doar prin propagare pe cursurile inferioare ale Mureşului, Siretului şi Prutului. Formaţiunile de gheaţă (gheață la maluri) prezente izolat în bazinele hidrografice Moldova şi Bistrița, vor fi în uşoară extindere şi intensificare. Se vor situa peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Crasna - Domănești (400+90)-jud.SM, Crasna - Berveni (490+60)-jud.SM, Timiş - Grăniceri (600+45)-jud.TM şi Bârzava - Partoș (50+70)-jud.TM (sectoare îndiguite). Se menține în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 27 din 20.03.2021.. |  |
| Prognoza Dunare:. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staționar (6000 m3/s). În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere la Gruia şi Tr.Măgurele, în creştere pe sectoarele Calafat - Corabia, Zimnicea - Giurgiu şi Cernavodă - Tulcea şi staţionare pe sectorul Olteniţa - Călăraşi.. |  |