Situația hidrologică în 22 aprilie 2021

Rauri:

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Olt, Vedea, Argeș, Ialomița și cele din Dobrogea unde au fost staționare.

Pe râurile din bazinele hidrografice Crasna, Barcău, Crișuri, Târnava Mică, pe cursul superior al Prutului și pe cursurile mijlocii și inferioare ale Sucevei, Moldovei, Bistriței, Trotușului și Buzăului debitele au fost în creștere datorită efectului combinat al precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă din zona montană și propagării.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Tur, Lăpuș, Someșul Mic, Crasna, Barcău, Crișul Negru, Crișul Alb, Târnave, Pogăniș, Bârzava, Caraș, Prahova, bazinul superior și mijlociu al Oltului, bazinele superioare ale Crișului Repede, Argeșului și Ialomiței, pe cursurile superioare ale Sucevei, Moldovei și Buzăului, pe unele râuri din bazinul inferior al Mureșului, pe râurile din Dobrogea şi mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Bega Veche, Bârlad și pe afluenții Prutului.

Se situează la COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Urlui - Furculeşti (150)-jud.TR. și Crasna - Domănești (400+52)-jud. SM (sector indiguit).

Dunare:

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 21.04.2021 - 22.04.2021 a fost staţionar, având valoarea de 5700 m3/s, sub media multianuală a lunii aprilie (7900 m3/s).

În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere pe sectorul Gruia - Oltenița și în scădere pe sectorul Călărași - Tulcea.

Prognoza rauri

Debitele vor fi în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice Jiu, Olt, Vedea, Argeș, Ialomița, Bârlad, afluenții Prutului și cele din Dobrogea unde au fost staționare.

Pe râurile din bazinele hidrografice Vișeu, Iza, Tur și cursurile inferioare ale Crișului Negru și Crișului Repede, debitele vor fi în creștere datorită precipitațiilor prognozate și propagării.

Sunt posibile creșteri izolate de niveluri și debite pe unele râuri mici din nordul și centrul țării datorită precipitațiilor sub formă de aversă prognozate.

Se vor situa peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice Urlui - Furculeşti  (150)-jud.TR, Crasna - Domănești (400+20) și Berveni (490+15), ambele în jud. SM (sector îndiguit).

Prognoza Dunare

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staționar (5700 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectoarele Gruia - Calafat și Hârşova - Tulcea și în creștere pe sectorul Bechet - Cernavodă.