Situația hidrologică în 22 februarie 2023

Rauri:

Debitele au fost în creştere ca urmare propagării pe cursurile inferioare ale Crișului Negru, Crișului Alb, Mureșului, Târnavelor, Timișului, Jiului, Ialomiței, Buzăului, Rm. Sărat, Putnei, Moldovei, Sucevei, cursul mijlociu și inferior al Siretului și cursul superior al Prutului, relativ staționare pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Vedea, Bârlad, cele din Dobrogea, bazinele superioare ale Turului, Someșului, Lăpușului, Crasnei, Barcăului, Crișurilor, Mureșului, Târnavelor, bazinele mijlocii și inferioare ale  Argeșului, Ialomiței, Prutului, bazinele inferioare ale Jiului și Oltului și în scădere pe celelalte râuri. Mici creșteri de niveluri și debite s-au înregistrat pe unele râuri din bazinele superioare ale Timișului, Bârzavei, Carașului și Nerei, ca urmare a cedării apei din stratul de zăpadă.

Ca urmare a propagării viiturilor formate anterior, se situează peste:

- COTELE DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice:,  Tur – Micula (310+45) – jud.SM (sector ȋndiguit) și Târnava Mică – Târnăveni (320+42)-jud.MS;

- COTELE DE ATENȚIE râuri din bazinele hidrografice: Tur – Călinești Oaș (350+27)-jud.SM, Turulung (360+32) – jud.SM Crasna – Domănești (400+54) – jud.SM, Crasna – Berveni (490+28)-jud.SM, Crișul Alb – Vața de Jos (350+19)-jud.HD, Ineu (500+67)-jud.AR și Chișineu Criș (600+43)-jud.AR.

Debitele se situează în general la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinul hidrografic Vedea, pe râurile din Dobrogea, bazinele mijlocii și inferioare ale Jiului, Argeșului,  bazinul inferior al Oltului, cursul Prutului, cursul mijlociu și inferior al Siretului, unde se situează între 30-80% din normalele lunare şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Bârlad şi Jijia.

Formațiunile de gheață (gheață la maluri) au fost în diminuare, restrângere şi eliminare, fiind prezente izolat în bazinele superioare ale Lotrului, Dâmboviței, Moldovei şi Bistriţei.

Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ Nr. 16 din 21.02.2023.

Dunare:

Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 21.02.2023 – 22.02.2023 a fost staționar, având  valoarea  de 4400 m3/s, sub  media  multianuală a lunii februarie (5300 m3/s).În aval de Porțile de Fier debitele au fost în creştere la Gruia şi în scădere pe sectorul Calafat – Tulcea.

Prognoza rauri

Debitele vor fi în scădere, exceptând cursul inferior al Mureșului, unde vor fi în creștere prin propagare și râurile din bazinele hidrografice Vișeu, Iza, Tur, Olt, Vedea, Bârlad, Prut, bazinele superioare ale Someșului, Crasnei, Barcăului, Crișurilor, Mureșului, Târnavelor, Timișului, Bârzavei, Carașului, Nerei, Argeșului, Ialomiței, afluenților de dreapta ai Siretului și pe râurile din Dobrogea, unde vor fi relativ staționare.Sunt posibile creșteri de niveluri și debite pe unele râuri din zonele de deal și munte, ca urmare a precipitațiilor slabe prognozate și cedării apei din stratul de zăpadă, mai ales pe cele din jumătatea de sud a țării.Formațiunile de gheață (gheață la maluri) prezente vor fi în diminuare, restrângere și eliminare.Se vor situa peste COTELE DE ATENȚIE, în scădere, cursurile inferioare ale Turului, Crasnei, Crișului Alb și Târnavei Mici. Ca urmare a propagării viiturilor formate anterior pe Târnave, se vor realiza creșteri însemnate de niveluri și debite, cu situarea acestora în jurul COTELOR DE ATENȚIE, pe cursul Mureșului aval Ocna Mureș. Se menține în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ Nr. 16 din 21.02.2023 până la ora 12.

Prognoza Dunare

Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi în creștere (4500 m3/s). În aval de Porțile de Fier debitele vor fi în creștere pe sectorul Gruia – Calafat si în scădere pe sectorul Bechet – Tulcea.