Situația hidrologică în 23 aprilie 2023

Rauri:

Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursul mijlociu şi inferior al Prutului, unde au fost în creştere prin propagare.

Pe râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Jiu, Olt, Vedea, Argeş, Ialomița şi pe cele din Dobrogea, debitele au fost relativ staționare.

Creşteri izolate de niveluri şi debite, s-au înregistrat pe unele râuri din bazinul superior al Argeşului şi bazinul inferior al Oltului, ca urmare a precipitațiilor, slabe cantitativ, căzute în interval şi propagării.

Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienți moduli cuprinși între 30-80%, mai mari (peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Someșul Mic, Crasna, Bârzava, Moravița, Prahova, Siret (exceptând râurile din bazinele Bârladului, Trotușului și cursul superior al Putnei), bazinele superioare ale Lotrului, Cibinului, Ialomiței, bazinele mijlocii și inferioare ale Timişului şi Prutului și pe unii afluenți din bazinul superior şi mijlociu al Oltului.

Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

Dunare:

Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 22 – 23.04.2023 a fost în creștere, având valoarea de 8500 m3/s, peste media multianuală a lunii aprilie (7900 m3/s).

În aval de Porțile de Fier debitele au fost în creștere pe sectorul Gruia – Galați și staționare pe sectorul Isaccea – Tulcea.

Prognoza rauri

Debitele vor fi în general în scădere, exceptând cursul inferior al Prutului, unde vor fi în creştere prin propagare.

Pe râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Jiu, Olt, Vedea, Argeş, Ialomița şi pe cele din Dobrogea, debitele vor fi relativ staționare.

Sunt posibile creșteri de niveluri și debite, pe unele râuri din zonele montane din centrul şi sudul țării, datorită precipitațiilor, sub formă de aversă, prognozate.

Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.

Prognoza Dunare

Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi staționar (8500 m3/s).

Pe tot sectorul aval de Porțile de Fier debitele vor fi în creștere.