| Situația hidrologică în 23 februarie 2023. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rauri:. |  |  |  |  |  |  |  |
| Debitele au fost în scădere, exceptând cursurile mijlocii și inferioare ale Mureșului, Siretului, Moldovei, Putnei, Buzăului și cursul inferior al Crișului Alb unde au fost în creștere datorită propagării. Pe râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Bârlad, bazinele mijlocii și inferioare ale Argeșului și Ialomiței, pe afluenții Prutului, afluenții Oltului inferior și pe cele din Dobrogea, debitele au fost în general staționare. Ca urmare a propagării viiturilor formate anterior, se situează peste COTA DE INUNDAȚIE râul Tur la stația hidrometrică Micula (310+27) - jud. SM (sector îndiguit) și peste COTELE DE ATENȚIE râurile la staţiile hidrometrice: Crișul Alb - Chișineu Criș (600+104) - jud. AR (sector îndiguit) și Târnava Mică -Blaj (320+12) - jud. AB. Debitele se situează în general la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinul hidrografic Vedea, râurile din Dobrogea, bazinele mijlocii și inferioare ale Jiului, Argeșului, bazinul inferior al Oltului, cursul Prutului, cursul mijlociu și inferior al Siretului, unde se situează între 30-80% din normalele lunare şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Bârlad şi Jijia. Formațiunile de gheață (gheață la maluri) au fost în diminuare, restrângere şi eliminare, fiind prezente izolat pe unele râuri din zonele montane din centrul, sud-estul și nord-estul țării.. |
| Dunare:. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 22.02.2023 - 23.02.2023 a fost în creştere, având valoarea de 4500 m3/s, sub media multianuală a lunii februarie (5300 m3/s). În aval de Porţile de Fier, debitele au fost în creştere pe sectorul Gruia - Bechet, staționare pe sectorul Corabia - Tr. Măgurele şi în scădere pe sectorul Zimnicea - Tulcea.. |
| Prognoza rauri. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Debitele vor fi în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Vedea, Argeș, Ialomița, Bârlad, afluenții Oltului inferior, afluenții Prutului, pe cele din Dobrogea unde vor fi staționare și cursul mijlociu și inferior al Mureșului unde vor fi în creștere prin propagare. Sunt posibile creșteri de niveluri și debite pe unele râuri din zonele de deal și munte din vestul, centrul și nordul țării datorită precipitațiilor slabe prognozate și cedării apei din stratul de zăpadă. Formațiunile de gheață (gheață la maluri) prezente vor fi în diminuare, restrângere și eliminare. Se vor situa peste COTELE DE ATENȚIE, în scădere, cursurile inferioare ale Turului, Crișului Alb și Târnavei Mici.. |  |
| Prognoza Dunare. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi în creștere (4800 m3/s). În aval de Porțile de Fier debitele vor fi în creștere pe sectorul Gruia - Zimnicea, relativ staţionare pe sectorul Giurgiu - Olteniţa şi în scădere pe sectorul Călăraşi - Tulcea.. |  |