Situația hidrologică în 24 mai 2023

Rauri:

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Mureș (exceptând bazinul superior al Arieșului), Bega, Cerna, Trotuș, Bistrița, Suceava, bazinele mijlocii și inferioare ale Crasnei, Barcăului, Crișului Repede, Crișului Negru, bazinul inferior al Timișului și cursul superior al Prutului, unde au fost în scădere.

Pe râurile din bazinele hidrografice: Crișul Alb, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, bazinele superioare ale Crasnei, Barcăului, Crișului Repede, Crișului Negru, bazinul superior și mijlociu al Timișului, debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării.

Creșteri mai însemnate de niveluri și debite s-au înregistrat pe unele râuri din Banat și Oltenia, ca urmare a precipitațiilor căzute în interval, sub formă de aversă, izolat mai însemnate cantitativ.

Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienți moduli cuprinși între 30-80%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice ale Bârzavei, Moraviței, Nera, bazinele mijlocii ale Begăi și Timișului, pe cursurile superioare ale Vișeului, Bistriței și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Bârlad, Jijia, bazinul superior al râului Vedea, cursurile Putnei, Rm. Sărat și pe unii afluenți ai Jiului, Oltului și Trotușului.

În interval au fost emise trei ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.

Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

Dunare:

Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 23.05 - 24.05.2023 a fost staționar, având valoarea de 9300 m3/s, peste media multianuală a lunii mai (7250 m3/s).
În aval de Porțile de Fier debitele au fost în creștere.

Prognoza rauri

Debitele vor fi în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Crișuri, bazinul inferior al Someșului și cursurile mijlocii și inferioare ale Timișului, Bârzavei, Moraviței, Carașului, Nerei, unde vor fi în creștere ca urmare a precipitațiilor prognozate și propagării.

Pe râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Olt, Vedea, Argeș, Ialomița, Siret, bazinul mijlociu și inferior al Prutului și râurile din Dobrogea, debitele vor fi staționare.

Sunt posibile creșteri de niveluri și debite, pe unele râuri din zonele de deal și munte, mai ales pe cele din nord-vestul și vestul țării, ca urmare a precipitațiilor prognozate, sub formă de aversă, izolat mai însemnate cantitativ.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.

Prognoza Dunare

Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi staționar (9300 m3/s).
În aval de Porțile de Fier debitele vor fi în creștere.