Situația hidrologică în 27 iunie 2023

Rauri:

Debitele au fost în scădere, exceptând cursul Siretului, cursul mijlociu al Oltului, cursurile mijlocii și inferioare ale Someșului, Crișului Negru, Crișului Alb, Mureșului, Sucevei, Moldovei, Bistriței (afluent al Siretului), Trotușului, Putnei, Rm. Sărat, Buzăului, Prutului, cursurile inferioare ale Crișului Repede, Arieșului, Târnavelor, Begăi, Bârzavei, Carașului, Nerei și Cernei, unde au fost în creștere datorită propagării.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Vedea, Argeș, Ialomița, Bârlad, bazinul inferior al Oltului,  pe afluenții Prutului și pe cele din Dobrogea, debitele au fost, în general, staționare.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienți moduli cuprinși între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Someșul Mic,  Mureș, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, Jiu, Moldova, bazinele superioare ale Vișeului, Izei, Crișului Repede, Crișului Negru, Sucevei, pe cursul superior al Prutului, cursurile superioare și mijlocii ale Bistriței și Trotușului, pe cursul mijlociu al Buzăului și cursul inferior al Putnei și (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Barcău, pe unii afluenți din bazinele inferioare ale Argeșului, Ialomiței, pe Rm. Sărat, Bârlad și Jijia .
 Ca urmare a propagării viiturilor formate anterior se situează peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Bârzava - Partoș (50+105)-jud. TM și Moravița - Moravița (250+78)-jud. TM.
           În interval s-a situat peste COTA DE ATENȚIE râul Cozd la stația hidrometrică Dacia (200+5)-jud. BV.
În interval au fost emise două ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
Este în vigoare AVERTIZAREA  HIDROLOGICĂ nr. 78 din 28.06.2023.

| Dep | Jud | Statie | Curs Apa | Data | CA | CI | CP | H | Q | Tend | Cota Max | Data Cota Max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ●. | TM | PARTOS | BIRZAVA | 06.27 06:00 | 50 | 200 | 350 | 155 | 27,4 | + | 155 | 06.27 06:00 |
| ●. | TM | MORAVITA | MORAVITA | 06.27 06:00 | 250 | 350 | 450 | 328 | 2,92 | + | 328 | 06.27 06:00 |

Dunare:

Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 26.06 - 27.06.2023 a fost în scădere, având valoarea de 5700 m3/s, sub media multianuală a lunii iunie (6400 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere.
Se situează peste nivelul corespunzător FAZEI I DE APĂRARE staţiile hidrometrice: Isaccea (380+14) - jud.TL şi Tulcea (320) - jud.TL.

Prognoza rauri

Debitele vor fi în general în creștere, datorită precipitațiilor prognozate și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș, Bistrița (afluent al Siretului), Moldova, Suceava, Jijia, iar pe cursul Siretului și cursul mijlociu și inferior al Prutului, creșterile se vor produce numai datorită propagării.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Argeș, Ialomița, Bârlad şi pe cele din Dobrogea, debitele vor fi staționare, iar pe celelalte râuri vor fi în general în scădere.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți, pâraie, formarea de viituri rapide cu efecte de inundații locale și creşteri importante de niveluri și debite, pe unele râuri din zonele de deal și munte, mai ales pe cele din Crișana, Maramureș și nordul Moldovei, cu atingerea sau depăşirea COTELOR DE APăRARE, datorită precipitațiilor prognozate, sub formă de aversă, cu caracter torențial şi însemnate cantitativ.
Ca urmare a propagării viiturilor formate anterior, se vor situa peste COTELE DE ATENȚIE cursurile inferioare ale râurilor Bârzava și Moravița.
Se menține în vigoare AVERTIZAREA  HIDROLOGICĂ nr. 78 din 26.06.2023, până la ora 15:00.

Prognoza Dunare

Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi în scădere (5500 m3/s).
În aval de Porțile de Fier debitele vor fi în scădere.
Se va situa peste nivelul corespunzător FAZEI I DE APĂRARE staţia hidrometrică Isaccea (380+10) - jud. TL.