Situația hidrologică în 27 mai 2023

Rauri:

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele: Barzava, Caraş, Nera, Cerna, Buzău, Rm. Sărat, Putna, Trotuş, Bistrița, Moldova, Suceava, bazinele superioare ale Crişului Negru, Crişului Alb, Timişului, Jiului, Argeşului şi Ialomiței, afluenții Mureşului inferior şi cursul superior al Prutului unde au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării.
Scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu efecte de inundaţii locale și creșteri mai însemnate de niveluri și debite s-au înregistrat pe unele râuri din zonele de deal și munte din Crișana, Banat, nord-vestul Olteniei, nord-estul Munteniei, vestul Transilvaniei şi Dobrogea ca urmare a precipitațiilor căzute în interval sub formă de aversă, izolat mai însemnate cantitativ.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienți moduli cuprinși între 30-80%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe cursurile superioare ale Vișeului și  Bistriței și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Bârlad, Jijia, bazinul superior al râului Vedea, cursurile Putnei, Rm. Sărat și pe unii afluenți ai Jiului, Oltului și Trotușului.
În interval au fost emise trei AVERTIzăRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate și patru ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
A fost în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr.50 din 26.05.2023 până la ora 24:00.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

Dunare:

Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 26.05 - 27.05.2023 a fost staționar, având valoarea de 9400 m3/s, peste media multianuală a lunii mai (7250 m3/s).
În aval de Porțile de Fier debitele au fost în creștere.

Prognoza rauri

Debitele vor fi în general în creștere datorită precipitațiilor prognozate și propagării.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale și creșteri mai însemnate de niveluri și debite, cu posibile depășiri ale COTELOR DE ATENȚIE, pe unele râuri din zonele de deal și munte datorită  precipitațiilor, sub formă de aversă,  mai însemnate cantitativ, prognozate.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.

Prognoza Dunare

Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi în scădere (9300 m3/s).
În aval de Porțile de Fier debitele vor fi în scădere la Gruia și în creștere pe sectorul Calafat - Tulcea.