Situația hidrologică în 27 octombrie 2021

Rauri:

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice Crișul Negru, Crișul Alb și cursul inferior al Mureșului unde au fost în ușoară scădere.

Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90%, valorile cele mai mari înregistrându-se izolat pe unele râuri din bazinul inferior al Argeșului și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Lăpuș, Bega Veche, Timiș, Nera, Tazlău, Bârlad, Jijia și izolat în bazinele inferioare ale Jiului, Oltului, bazinul superior al Argeșului și pe râurile din Dobrogea.

Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

Dunare:

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 26.10.2021 - 27.10.2021 a fost în scădere, având valoarea de 2400 m3/s, sub media multianuală a lunii octombrie (3850 m3/s).

În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere pe sectorul Gruia - Corabia, în scădere pe sectorul Tr. Măgurele - Galați și staționare pe sectorul Isaccea - Tulcea.

Prognoza rauri

Debitele vor fi în general staționare.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.

Prognoza Dunare

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în ușoară scădere (2350 m3/s).

În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectoarele Gruia - Calafat și Tr. Măgurele - Tulcea și în ușoară creștere pe sctorul Bechet - Corabia.