| Situația hidrologică în 28 ianuarie 2023. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rauri:. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Debitele au fost în creștere pe râurile din bazinul hidrografic Vedea, bazinele inferioare ale Argeșului și Ialomiței și pe râurile din Dobrogea, ca urmare a precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării. Pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Mureș, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, debitele au fost în scădere și relativ staționare pe celelalte râuri din țară. Debitele se situează în general la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Rm. Sărat, bazinele inferioare ale Argeșului, Bistriței, Trotuşului, cursul Siretului, cursul mijlociu și inferior al Prutului și afluenții acestuia și râurile din Dobrogea, unde se situează între 30-80% din normalele lunare şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Bârlad şi Jijia. În interval s-au situat peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice Crasna - Domănești (400+14) - jud.SM și Orlea - Celei (180+8) - jud. GJ. Se situează la COTA DE ATENȚIE râul Jiu la stația hidrometrică Răcari (330) - jud. DJ. Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 10 din 27.01.2023.. |
| Dunare:. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 27.01.2023 - 28.01.2023 a fost în scădere, având valoarea de 9100 m3/s, peste media multianuală a lunii ianuarie (4950 m3/s). În aval de Porțile de Fier debitele au fost în creștere pe tot sectorul românesc.. |
| Prognoza rauri. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Debitele vor fi în creștere pe râurile din bazinul hidrografic Vedea, cursurile inferioare ale Argeșului și Ialomiței și pe râurile din Dobrogea, ca urmare a propagării, cedării apei din stratul de zăpadă și precipitațiilor prognozate. Pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Mureș, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, debitele vor fi în scădere și relativ staționare pe celelalte râuri din țară. Sunt posibile creșteri de niveluri și debite, pe unele râuri din zonele de deal și munte, mai ales pe cele din vestul, sudul-vestul și sud-estul țării, ca urmare a precipitațiilor mixte prognozate și cedării apei din stratul de zăpadă. Este posibilă apariția formațiunilor de gheață (gheață la maluri, năboi) pe unele sectoare de râuri din zonele montane din nordul și centrul țării. Se menține în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 10 din 27.01.2023, până la ora 12:00.. |  |
| Prognoza Dunare. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi în scădere (9000 m3/s). În aval de Porțile de Fier debitele vor fi în scădere la Gruia şi în creştere pe sectorul Calafat - Tulcea.. |  |