| Situația hidrologică în 28 septembrie 2022. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rauri:. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Siret, bazinele inferioare ale Argeșului și Ialomiței, afluenții Prutului și pe cele din Dobrogea unde au fost staționare. Scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu efecte de inundaţii locale şi creşteri mai importante de debite şi niveluri, cu depășirea COTELOR DE APĂRARE, s-au produs pe unele râuri mici din Banat, Crișana și bazinul superior și mijlociu al Arieșului, datorită precipitațiilor cu caracter torențial mai însemnate cantitativ căzute în interval. Debitele se situează în general la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienți moduli cuprinși între 30-80% din normalele lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș, Bega, Timiș, Moravița, Bârzava, bazinele superioare ale Jiului, Oltului, Argeșului, precum și pe cursul superior și mijlociu al Bistriței, cursurile superioare ale Sucevei, Moldovei, Trotușului, Prutului și mai mici (sub 30% din mediile multianuale lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Tazlău, Rm. Sărat, Bârlad și Jijia. Se situează peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Gladna - Firdea (110+35) - jud. TM și Hăuzeasca - Firdea (180+4) - jud. TM. În interval s-au situat peste COTELE DE PERICOL râurile la stațiile hidrometrice: Gladna - Firdea (180+16) - jud. TM și Hăuzeasca - Firdea (300) - jud. TM. În interval au fost emise două AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate și patru ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate. Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr.73 din 27.09.2022.. |
| Dunare:. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 27.09.2022 - 28.09.2022 a fost staţionar, având valoarea de 4700 m3/s, peste media multianuală a lunii septembrie (3800 m3/s). În aval de Porţile de Fier debitele au fost în general în creștere.. |
| Prognoza rauri. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Debitele vor fi în general în scădere, exceptând cursurile mijlocii și inferioare ale Someșului, Crișurilor, Mureșului, Arieșului, Begăi, Timișului, cursul mijlociu al Oltului cursurile inferioare ale Crasnei, Barcăului, Bârzavei, Carașului, Nerei,Cernei și Jiului unde vor fi în creștere prin propagare. Pe râurile din bazinele hidrografice Vedea, Argeș, Ialomița, Siret, afluenții Prutului și pe cele din Dobrogea, debitele vor fi staționare. Sunt posibile creșteri de debite pe unele râuri mici din zonele de deal și munte din vestul, nord - vestul și centrul țării datorită precipitațiilor sub formă de aversă, prognozate. Se menține în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr.73 din 27.09.2022 până la ora 12:00.. |  |
| Prognoza Dunare. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi în scădere (4400 m3/s). În aval de Porțile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia - Calafat şi în creştere pe sectorul Bechet - Tulcea.. |  |