| Situația hidrologică în 29 iulie 2021. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rauri:. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Debitele au fost, în general, relativ staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Mureș, Siret (exceptând râurile din bazinul hidrografic Bârlad unde au fost relativ staționare), cursul superior al Prutului, unde au fost în scădere și cursul mijlociu și inferior al Prutului, unde au fost în creștere prin propagare. Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinul hidrografic Prahova, din bazinul superior al Oltului și pe râurile din Dobrogea şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Lăpuș, Barcău, Bega Veche, Bistra, Bârzava, Moravița, Nera, Cerna, Bârlad, unii afluenți ai Crișului Negru (Valea Roșie Holod, Teuz), afluenții Prutului, pe cursurile superioare și inferioare ale Crasnei, Timișului, cursul superior al Târnavei Mici. În interval au fost emise două AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate și unsprezece ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate. Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.. |
| Dunare:. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 28.07.2021 - 29.07.2021 a fost în scădere, având valoarea de 5200 m3/s, sub media multianuală a lunii iulie (5350 m3/s). În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere la Gruia și în creștere pe sectorul Calafat - Tulcea.. |
| Prognoza rauri:. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Debitele vor fi, în general, relativ staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Mureș, Siret (exceptând râurile din bazinul hidrografic Bârlad unde vor fi relativ staționare), cursul superior și mijlociu al Prutului, unde vor fi în scădere și cursul inferior al Prutului, unde vor fi în creștere prin propagare. Sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu efect de inundaţii locale şi creşteri mai însemnate de niveluri şi debite pe unele râuri mici din zona de deal și de munte, ca urmare a precipitațiilor prognozate, sub formă de aversă, cu caracter torențial și mai însemnate cantitativ. Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.. |  |
| Prognoza Dunare:. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (4800 m3/s). În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia - Bechet și în creștere pe sectorul Corabia - Tulcea.. |  |