Situația hidrologică în 3 martie 2021

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Arieș, Buzău, Putna, Bistrița, Moldova, Suceava, Bahlui, Jijia, cursul mijlociu și inferior al Mureșului, cursul inferior al Timișului și cursurile superioare ale Siretului și Prutului, unde au fost în scădere.

Pe cursurile mijlocii și inferioare ale Siretului și Prutului, debitele au fost în creștere ca urmare a propagării.

Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri) prezente în bazinele superioare ale Moldovei, Bistriței au fost în ușoară restrângere și diminuare.

Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice ale Prahovei, Siretului şi afluenților săi de dreapta (exceptând râurile din bazinele hidrografice Trotuş, Putna şi Rm. Sărat), precum și râurile din bazinele hidrografice: Târnava Mare, Bega Veche, Rm. Sărat şi Bârlad, unde au valori sub 30% din acestea.

Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 02.03.2021 - 03.03.2021 a fost în scădere, având valoarea de 6700 m3/s, peste  media  multianuală a lunii februarie (5300 m3/s).

În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectoarele Gruia - Calafat și Zimnicea - Tulcea și în creștere pe sectorul Bechet - Tr. Măgurele.

Debitele vor fi în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Buzău, Putna, Bistrița, Moldova, Suceava, Bahlui, Jijia, cursul inferior al Mureșului și cursurile superioare și mijlocii ale Siretului și Prutului, unde vor fi în scădere. Pe cursurile inferioare ale Siretului și Prutului debitele vor fi în creștere ca urmare a propagării.

Ca urmare a cedării apei din stratul de zăpadă și propagării, sunt posibile creșteri uşoare de debite și niveluri pe unele râuri mici din zona montană din Transilvania şi Moldova.

Formațiunile de gheață (gheaţă la maluri) existente, vor fi în diminuare, restrângere și eliminare.

Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (6600 m3/s).

În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectoarele Gruia - Corabia și    Oltenița - Tulcea și în creștere pe sectorul Tr. Măgurele - Giurgiu.