| Situația hidrologică în 30 aprilie 2023. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rauri:. |  |  |  |  |  |  |  |
| Debitele au fost în scădere, exceptând cursurile inferioare ale Mureșului, Siretului și cursul mijlociu al Prutului, unde au fost în creștere ca urmare a propagării. Pe râurile din bazinul hidrografic Vedea, bazinele inferioare ale Argeșului, Ialomiței și cele din Dobrogea, debitele au fost relativ staționare. Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienți moduli cuprinși între 30-90%, mai mari (peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Someș, Bârzava, Moravița, Caraș, Suceava, Moldova, Bistriţa, bazinul superior și mijlociu al Mureșului (exceptând Arieșul), cursul Siretului și cursul mijlociu și inferior al Prutului și mai mici (sub 30%) pe afluenții Bârladului. Se situează peste COTA DE ATENȚIE râul Moravița la stația hidrometrică Moravița (250+81)-jud.TM.. |
| Dunare:. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 29 - 30.04.2023 a fost în scădere, având valoarea de 7400 m3/s, sub media multianuală a lunii aprilie (7900 m3/s). În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia - Zimnicea, staționare pe sectorul Giurgiu - Cernavodă și în creștere pe sectorul Hârșova - Tulcea.. |
| Prognoza rauri. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Debitele vor fi în scădere, exceptând cursurile inferioare ale Mureșului, Siretului și cursul mijlociu și inferior al Prutului, unde vor fi în creștere prin propagare. Pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Vedea, din bazinele inferioare ale Oltului, Argeșului și Ialomiței și pe râurile din Dobrogea, debitele vor fi relativ staționare. Sunt posibile creșteri de niveluri și debite, pe unele râuri mici din zonele de deal și munte, mai ales pe cele din vestul, centrul și sudul țării, ca urmare a precipitațiilor prognozate, sub formă de aversă, izolat însemnate cantitativ. Se va menține peste COTA DE ATENȚIE (în scădere) cursul inferior al râului Moravița.. |  |
| Prognoza Dunare. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi in scădere (7300 m3/s). În aval de Porțile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectoarele Gruia - Olteniţa, staționare pe sectorul Călărași - Vadu Oii şi în creştere pe sectorul Brăila - Tulcea.. |  |