Situația hidrologică în 30 august 2023

Rauri:

Debitele au fost în creştere pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Arieș, Bârzava, Moravița, Caraş, Nera, Cerna, bazinele superioare ale Oltului, Argeșului, Ialomiței și Buzăului, bazinele superioare și mijlocii ale Timișului și Jiului datorită precipitațiilor, sub formă de aversă, căzute în interval și propagării.

Pe celelalte râuri, debitele au fost în general staționare.

Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienți moduli cuprinși între 30-80 %, mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Tur, Crişul Negru, Olt, Rm. Sărat, Bârlad, Tazlău, Jijia, pe afluenții Bistriței inferioare, pe unii afluenți din bazinul inferior al Jiului, din bazinul Oltului, bazinul superior al Argeşului și pe râurile din Dobrogea.

Este în vigoare Avertizarea Hidrologică Nr. 110 din 29.08.2023.

În interval au fost emise trei Atenționări Hidrologice pentru fenomene imediate.

Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

Dunare:

Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 29 – 30.08.2023 a fost în scădere, având valoarea de 3200 m3/s, sub media multianuală a lunii august (4300 m3/s).

În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectoarele Gruia – Calafat și Corabia – Tulcea și în creștere ușoară la Bechet.

Prognoza rauri

Debitele vor fi în creştere datorită precipitațiilor prognozate și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Târnave, Olt, Vedea, Argeș, Ialomița, Buzău, Bârlad, pe cele din Dobrogea, iar pe cursurile mijlocii și inferioare ale Someșului, Begăi, Timișului, Jiului și cursurile inferioare ale Bârzavei, Carașului, Nerei și Cernei, creșterile se vor datora numai propagării.

Pe celelalte râuri, debitele vor fi în general în scădere.

În jumătatea de est a țării se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți, pâraie, viituri rapide cu posibile efecte de inundații locale şi creşteri importante de debite şi niveluri, cu posibile depăşiri ale COTELOR DE APĂRARE pe unele râuri mici, datorită precipitațiilor torențiale, sub formă de aversă, insemnate cantitativ, prognozate.

Este în vigoare Avertizarea Hidrologică nr. 110 din 29.08.2023, până la ora 18:00.

Prognoza Dunare

Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi staţionar (3200 m3/s).

În aval de Porțile de Fier, debitele vor fi în scădere pe sectoarele Gruia – Bechet şi Tr.Măgurele – Tulcea şi în creştere uşoară la Corabia.