Situația hidrologică în 5 februarie 2021

Rauri:

Debitele au fost în creștere datorită efectului combinat al precipitațiilor lichide căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele hidrografice Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crișuri, Mureș, Bega, Trimiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, Buzău, Rm. Sărat, Putna, Trotuș, Bistrița, Moldova, Suceava și bazinul superior al Oltului.

Pe râurile din bazinele hidrografice Jiu, Vedea, Argeș, Ialomița, Bârlad, Prut, bazinul mijlociu și inferior al Oltului, pe cele din Dobrogea, debitele au fost staționare, iar pe celelalte râuri au fost în scădere.

Creșteri importante de debite și niveluri, cu depășiri ale COTELOR DE ATENȚIE datorită precipitațiilor lichide, mai însemnate cantitativ căzute în interval și cedării apei din stratul de zăpadă s-au produs pe râuri din bazinele Iza, Tur, Lăpuș, Someșul Mare și bazinul superior și mijlociu al Timișului.

Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi şi izolat pod de gheaţă), prezente pe râurile din bazinele superioare ale Mureșului, Jiului, Oltului, Argeșului, izolat în bazinul Someșului Mic, în bazinele  Sucevei, Moldovei, Bistriţei, Trotuşului, pe cursul mijlociu al Siretului şi pe unii afluenţi ai Bârladului şi Jijiei, au fost în diminuare, restrângere şi eliminare.

Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Someșul Mic, Siret (exceptând râurile din bazinul hidrografic Buzău şi pe cursurile superioare ale Trotuşului şi Putnei) şi bazinul superior al Mureșului, unde sunt cuprinse între 30-90% din normalele lunare și râurile din bazinul hidrografic Bârlad unde au valori sub 30%.

Se situează peste:

- COTELE DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Micula (310+27)-jud.SM, Lăpuș – Lăpușel (410+10)-jud. MM;

- COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice Tur – Călinești Oaș (350+67)-jud. SM, Tur – Turulung (360+54)-jud. SM, Someș – Beclean (180)-jud. BN, Crasna – Domănești (400+78)-jud. SM, Crasna – Berveni (490+47)-jud. SM, Crișul Alb – Vața de Jos (350+33)-jud. HD, Crișul Alb - Chișneu Criș (600+16)-jud. AR, Timiş – Grăniceri (600+60)-jud. TM, Bistra – Obreja (85+16)-jud. CS, Bistra – Voislova Gară (150+10)-jud. CS, Sașa – Poieni (50+2) – jud. TM, Bârzava – Partoş (50+52) – jud. TM,

În interval s-au situat peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Iza – Vadu Izei (300)-jud. MM, Ilva – Poiana Ilvei (150+12)-jud. BN, Valea Rea – Huța Certeze (170+7)-jud. SM, Lăpuș – Răzoare (150+45)-jud. MM, Firiza – Firiza (110+13)-jud. MM, Sebeș – Turnu Ruieni (250+5) – jud. CS

Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr.12 din 03.02.2021.

Dunare:

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 04.02.2021 – 05.02.2021 a fost în  creștere,  având   valoarea  de  9200 m3/s,  peste  media  multianuală  a  lunii februarie (5300 m3/s).

În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere.

Prognoza rauri

Debitele vor fi în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Vedea,  Argeș, Ialomiţa, Siret, bazinul mijlociu și inferior al Oltului, cele din Dobrogea unde vor fi în general staționare, cursurile mijlocii și inferioare ale Someșului, Crișului Negru, Crișul Alb, Mureșului, Begăi, Timișului și cursurile inferioare ale Bârzavei, Carașului, Nerei și Cernei unde vor fi în creștere prin propagare.

Ca urmare a propagării viiturilor formate anterior se va situa peste COTELE DE INUNDAȚIE cursul inferioral râului Tur și peste COTELE DE ATENȚIE cursurile inferioare ale Crasnei, Crișului Alb, Timișului și Bârzavei.

Formațiunile de gheață (gheaţă la maluri, năboi, izolat pod de gheață) existente, vor fi în restrângere, diminuare și eliminare.

Se vor situa peste:

- COTA DE INUNDAȚIE râul la stația hidrometrică: Tur – Turulung (420+10) – jud. SM,  Micula (310+40)-jud.SM;

- COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Călineşti Oaş (350+50)-jud. SM, Lăpuș – Lăpușel (310+10) – jud. MM, Crasna – Domănești (400+50)-jud. SM, Crasna – Berveni (490+30)-jud. SM, Crișul Alb - Chișneu Criș (600+60)-jud. AR, Timiş – Grăniceri (600+70)-jud. TM, Bârzava – Partoş (50+5)-jud. TM.

Se menține în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr.12 din 03.02.2021.

Prognoza Dunare

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (9400 m3/s).

În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creștere.