Situația hidrologică în 5 ianuarie 2023

Rauri:

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele superioare ale Turului și Lăpușului, unde au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și cursurile mijlocii și inferioare ale Someșului, Crișului Alb, Mureșului, Timișului, cursurile inferioare ale Crișului Negru și Begăi, unde au fost în scădere.

Creșteri ușoare de niveluri și debite ca urmare a precipitațiilor slab cantitative căzute în interval s-au înregistrat pe unele râuri mici din zonele de deal și munte din sudul Transilvaniei și nordul Munteniei.

Debitele se situează în general la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienți moduli cuprinși între 30-80%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crișuri, Mureș, Jiu, Dâmbovița, bazinul superioare ale Oltului și Argeșului, bazinul  superior şi mijlociu al Bistriţei, cursurile superioare ale Trotuşului, Moldovei, Sucevei, Prutului şi mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Rm. Sărat, Bârlad și afluenții Prutului.

Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

Dunare:

Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 04.01.2023 – 05.01.2023 a fost în scădere, având valoarea de 6100 m3/s, peste media multianuală a lunii ianuarie (4950 m3/s).

În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectoarele Gruia – Tr. Măgurele și Oltenița – Tulcea și în creștere pe sectorul Zimnicea – Giurgiu.

Prognoza rauri

Debitele vor fi în creștere ca urmare a precipitațiilor prevăzute, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Lăpuș, bazinele superioare ale Someșului, Crasnei, Barcăului, Crișurilor, Someșului Mic, Arieșului, Mureșului, Târnavelor, Timișului, Oltului, Trotușului, Bistriței, Moldovei și Sucevei, în scădere pe cursurile inferioare ale Someșului, Mureșului și Timișului și relativ staționare pe celelalte râuri.

Sunt posibile creșteri însemnate de niveluri și debite, cu situarea nivelurilor în jurul COTELOR DE ATENȚIE, pe unele râuri din nord – vestul țării, ca urmare a efectului combinat al precipitațiilor prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării.

Prognoza Dunare

Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi în scădere (5800 m3/s).

În aval de Porțile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectoarele Gruia – Giurgiu și Călăraşi – Tulcea şi în creștere la Oltenița.