| Situația hidrologică în 6 august 2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rauri:. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Debitele au fost, în general, în creștere, ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău și cursul Someșului, unde au fost în scădere și râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Olt, Vedea, Argeș, Ialomița și Dobrogea, unde au fost relativ staționare. Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Dâmbovița, Prahova, bazinul mijlociu și inferior al Arieșului, cursurile superioare ale Someșului Mare, Crișului Alb, cursurile mijlocii ale Begăi, Timișului și râurile din Dobrogea şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Bega Veche, Bârzava, Moravița, Nera, Cerna, unii afluenți ai Crișului Alb (Moneasa, Cigher), Crișului Negru (Valea Roșie Holod, Teuz) și Argeșului superior (Vâlsan, Arefu, R. Doamnei), cursul superior al Târnavei Mici și cursul superior și inferior al Timișului. În interval a fost emisă o ATENȚIONARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate. Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 85 din 05.08.2021. Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.. |
| Dunare:. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 05.08.2021 - 06.08.2021 a fost în scădere, având valoarea de 3800 m3/s, sub media multianuală a lunii august (4300 m3/s). În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere.. |
| Prognoza rauri:. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Debitele vor fi, în general, în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Bistrița, Suceava, Moldova, Jijia, bazinul superior și mijlociu al Mureșului, bazinul superior al Oltului și cursurile superioare ale Siretului și Prutului, unde vor fi în creștere ca urmare a precipitațiilor prognozate și propagării. Sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți, pâraie, cu efecte de inundații locale și creșteri mai însemnate de debite și niveluri pe unele râuri mici din zonele de deal și munte din estul şi centrul țării, ca urmare a precipitațiilor prognozate, sub formă de aversă, cu caracter torențial și însemnate cantitativ. Se menține în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 85 din 05.08.2021 până la ora 12:00.. |  |  |
| Prognoza Dunare:. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (3700 m3/s). În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creștere la Gruia și în scădere pe sectorul Calafat - Tulcea.. |  |  |