| Situația hidrologică în 6 martie 2023. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rauri:. |  |  |  |
| Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Vedea, Argeș, Ialomița, Siret, Prut, cele din Dobrogea, bazinele superioare ale Turului, Someșului, Lăpușului, Crasnei, Barcăului, Crișurilor, Someșului Mic, Arieșului, bazinul mijlociu și inferior al Jiului și bazinul inferior al Oltului, unde au fost relativ staționare. Debitele se situează în general la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele inferioare ale Jiului, Oltului, Ialomiței, Bistriței, bazinele mijlocii și inferioare ale Argeșului, Moldovei, Trotușului, Buzăului, unde se situează între 30-80% din normalele lunare şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Bârlad și Jijia. Se mai situează peste COTELE DE ATENȚIE, în scădere, râurile la stațiile hidrometrice: Crasna – Domănești (400+88)-jud.SM, Crasna – Berveni (490+56)-jud.SM (sectoare îndiguite), Crișul Alb – Chișineu Criș (600+51)-jud.AR și Timiș – Grăniceri (600+8)-jud.TM.. |
| Dunare:. |  |  |  |  |
| Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 05.03.2023 – 06.03.2023 a fost în scădere, având valoarea de 7900 m3/s, peste media multianuală a lunii februarie (5300 m3/s). În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creştere pe sectoarele Gruia – Bechet și Oltenița – Tulcea și în scădere pe sectorul Corabia – Giurgiu.. |
| Prognoza rauri. |  |  |  |  |
| Debitele vor fi relativ staționare, exceptând râurile din bazinele superioare și mijlocii ale Crișurilor, bazinul superior al Begăi și unele râuri din bazinul inferior al Mureșului, unde vor fi în creștere ca urmare a precipitațiilor prevăzute, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării și râurile din bazinele mijlocii și inferioare ale Someșului, Begăi, Timișului, bazinele inferioare ale Bârzavei, Moraviței, Carașului, Nerei, Cernei, bazinele superioare și mijlocii ale Mureșului, Oltului și cursurile inferioare ale Crișurilor, unde vor fi în scădere. Sunt posibile creșteri de niveluri și debite și pe unele râuri mici din nord-vestul, nordul și centrul țării, ca urmare a precipitațiilor slabe prevăzute și cedării apei din stratul de zăpadă. Se vor mai menține peste COTELE DE ATENȚIE, în scădere, cursurile inferioare ale Crasnei și Crișului Alb.. |  |
| Prognoza Dunare. |  |  |  |  |
| Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi staționar (7900 m3/s). În aval de Porțile de Fier debitele vor fi în scădere la Gruia, Bechet și pe sectorul Tr. Măgurele – Zimnicea, staționare la Corabia și pe sectorul Giurgiu – Oltenița și în creștere la Calafat și pe sectorul Călărași – Tulcea.. |  |