Situația hidrologică în 7 ianuarie 2021

Rauri:

Debitele au fost în general în creștere ca urmare  a efectului combinat al precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice Buzău, Putna, Rm. Sărat, bazinul superior al Vedei și cursurile mijlocii ale Argeșului și Ialomiței, unde au fost în scădere și râurile din Dobrogea, unde au fost relativ staționare.

Creșteri mai însemnate de niveluri și debite, cu depășitea COTELOR DE APĂRARE, s-au înregistrat pe râurile din sud – vestul țării, ca urmare a precipitațiilor lichide mai importante cantitativ căzute în interval și cedării apei din stratul de zăpadă.

Se situează peste:

- COTELE DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Micula (310+40)-jud.SM, Crasna – Domănești (500+8)-jud.SM (sector îndiguit), Bârzava –Partoș (200+2)-jud.TM și Jiu – Racari (430+52)- jud.DJ;

- COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Călinești Oaș (350+14)-jud.SM și Tur – Turulung (360+29)-jud.SM, Crasna – Berveni (490+73)-jud.SM, Crișul Alb – Vața de Jos (350+14)-jud.HD, Gladna – Firdea (110+10)-jud.TM, Pogăniș – Brebu (300+3)-jud.CS și Valeapai (200)-jud.CS, Tău – Soceni (60+6)-jud.CS, Moravița – Moravița (250+36)-jud.TM, Jiu – Filiași (300+22)-jud.DJ și Podari (300+88)-jud.DJ.

Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Târnave, Someșul Mic, Neajlov, Bârlad, Jijia, și cursul mijlociu și inferior al Vedei,  unde sunt cuprinse între 30-70% din normalele lunare.

Formațiunile de gheață (gheaţă la maluri) existente în bazinele superioare ale Bistriței şi Moldovei s-au menținut fără modificări importante.

Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICA nr. 3 din 06.01.2021.

Dunare:

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 06.01.2021 – 07.01.2021 a fost în creștere ușoară, având valoarea de 7200 m3/s, peste media multianuală a lunii ianuarie (4950 m3/s).

În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere.

Prognoza rauri

Debitele vor fi în creștere datorită precipitațiilor slabe prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice Buzău, Putna, Rm. Sărat, bazinele superioare ale Crasnei, Barcăului, Someșului Mic, Crișurilor, Arieșului, Begăi, Timișului, Bârzavei, Moraviței, Carașului, Nerei, Cernei, Jiului, Vedei, Argeșului, Ialomiței, unde vor fi în scădere și râurile din Dobrogea, unde vor fi staționare.

Formațiunile de gheață (gheaţă la maluri) existente în bazinele superioare ale Bistriței și Moldovei  se vor menține fără modificări importante.

Ca urmare a propagării viiturilor formate anterior, se vor situa peste:

- COTELE DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Micula (310+44)-jud.SM, Crasna – Berveni (590+15)-jud.SM (sector îndiguit), Pogăniș – Valeapai (250+34)-jud.CS, Jiu – Racari (430+25)- jud.DJ;

- COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Turulung (360)-jud.SM, Crasna – Domănești (400+50)-jud.SM (sector îndiguit), Pogăniș – Ohabița (70+10)-jud.CS, Bârzava –Partoș (50+50)-jud.TM și Jiu –Podari (300+90)-jud.DJ.

Se menține în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICA nr.3 din 06.01.2021.

Prognoza Dunare

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creștere (7400 m3/s).

În aval de Porţile de Fier debitele vor fi creştere.

| Raport Depasiri Hidro. |  |
| --- | --- |
| Perioada 07.01 - 07.01.2021. |  |
| Tip date: Manuale; Grup analiza: Depasiri; Ultimele inregistrari: Da. |  |
| Dep; Jud; Statie; Curs Apa; Data; CA; CI; CP; H; Q; Tend; Cota Max; Data Cota Max. ●.; TM; PARTOS; BIRZAVA; 01.07 06:00; 50; 200; 350; 202; 33,16; =; 396; 01.06 12:00. ●.; DJ; RACARI; JIU; 01.07 06:00; 330; 430; 485; 482; 989,4; -; 494; 01.05 22:00. ●.; MICULA; TUR; 01.07 06:00; 270; 310; 460; 350; 52,2; +; 350; 01.02 03:00. ●.; SM; DOMANESTI; CRASNA; 01.07 06:00; 400; 500; 550; 508; 28,06; -; 524; 01.06 21:00. ●.; CS; BREBU; POGANIS; 01.07 06:00; 300; 400; 450; 303; 12,07; +; 303; 01.07 06:00. ●.; CS; VALEAPAI; POGANIS; 01.07 06:00; 200; 250; 400; 200; 18,9; +; 200; 01.07 06:00. ●.; CS; SOCENI; TAU; 01.07 06:00; 60; 100; 200; 66; 4,864; +; 66; 01.07 06:00. ●.; TM; MORAVITA; MORAVITA; 01.07 06:00; 250; 350; 450; 286; 7,78; -; 288; 01.07 02:00. ●.; DJ; FILIASI; JIU; 01.07 06:00; 300; 400; 460; 322; 701; -; 390; 01.05 20:00. ●.; DJ; PODARI; JIU; 01.07 06:00; 300; 400; 460; 388; 1000; =; 390; 01.06 20:50. ●.; SM; CALINESTI OAS; TUR; 01.07 06:00; 350; 420; 510; 364; 22,18; -; 369; 01.06 15:00. ●.; SM; TURULUNG; TUR; 01.07 06:00; 360; 420; 540; 389; 41,23; -; 403; 01.06 18:00. ●.; SM; BERVENI; CRASNA; 01.07 06:00; 490; 590; 700; 563; 25,29; +; 563; 01.07 06:00. ●.; HD; VATA DE JOS; CRISUL ALB; 01.07 06:00; 350; 450; 525; 364; +; 364; 01.07 06:00. ●.; TM; FIRDEA_G; GLADNA; 01.07 06:00; 110; 160; 180; 120; 10,3; +; 120; 01.07 06:00. |