| Situația hidrologică în 7 iulie 2021. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rauri:. |  |  |  |
| Debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinele: Crasna, Barcău, Caraș, Nera, Cerna, bazinul superior și mijlociu al Timișului și cursul inferior al Prutului unde au fost staționare. Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Moldova, Bistrița, Trotuș, Puna, Rm. Sărat, Ialomița, bazinul superior și mijlociu al Oltului, pe afluenții Argeșului inferior, tot cursul Someșului și Prutului, pe cursul superior al Mureșului și pe cele din Dobrogea şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinul superior și mijlociu al Timișului. Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 73 din 06.07.2021 până la ora 9. Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.. |
| Dunare:. |  |  |  |  |
| Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 06.07.2021 – 07.07.2021 a fost în scădere, având valoarea de 3800 m3/s, sub media multianuală a lunii iulie (5350 m3/s). În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere.. |
| Prognoza rauri. |  |  |  |  |
| Debitele vor fi în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, Jiu, Vedea, Argeș, Ialomița, Prut, afluenții Oltului inferior și pe cele din Dobrogea unde vor fi staționare. Sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide și creșteri semnificative de niveluri și debite pe unele râuri mici aferente zonelor de deal și munte din jumătatea de est a țării. Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE. |  |
| Prognoza Dunare. |  |  |  |  |
| Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (3700 m3/s). În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere.. |  |