Situația hidrologică în 7 noiembrie 2021

Rauri:

Debitele au fost, în general, relativ staționare, exceptând râurile din bazinele superioare ale Jiului, Motrului, Gilortului, Lotrului, Cibinului, unde au fost în creştere datorită precipitațiilor căzute în interval şi bazinele mijlocii şi inferioare ale râurilor: Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Mureş, Bega, Timiş şi pe cursul inferior al Arieşului, unde au fost în creştere prin propagare.

Pe cursurile superioare ale râurilor: Crasna, Barcău, Crişuri şi în bazinul superior al Timişului, debitele au fost în scădere.

Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-70%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Lăpuş, Crișul Repede, Crişul Negru, Bârzava, cursurile superioare ale Barcăului, Crişului Alb, Arieşului și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Caraş, Nera, Cerna, Tazlău, Jijia, izolat în bazinul Argeșului și bazinele inferioare ale Jiului şi Oltului.

A fost în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICă nr. 101 din 04.11.2021, până la ora 12:00.

Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

Dunare:

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 06.11.2021 – 07.11.2021 a fost în creștere, având valoarea de 2400 m3/s, sub media multianuală a lunii noiembrie (4650 m3/s).

În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere pe sectorul Gruia – Zimnicea, relativ staționare la Giurgiu și pe sectorul Isaccea – Tulcea și în scădere pe sectorul Oltenița – Galați.

Prognoza rauri

Debitele vor fi, în general, relativ staționare, exceptând cursurile inferioare ale râurilor: Someş, Crasna, Barcău, Crişuri şi Mureş, unde vor fi în creștere prin propagare.

Sunt posibile creşteri de niveluri și debite şi pe unele râuri mici din zonele de deal și de munte din jumătatea de vest a țării, ca urmare a precipitațiilor prognozate şi propagării.

Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.

Prognoza Dunare

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creștere (2700 m3/s).

În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creştere pe sectorul Gruia – Călărași şi în scădere pe sectorul Cernavodă – Tulcea.