| Situația hidrologică în 7 octombrie 2022. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rauri:. |  |  |  |  |  |  |  |
| Debitele au fost în general staționare exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Mureş (exceptând cursul inferior), Bega, Timiş, Bârzava, Moravița, Caraş, Nera, Cerna şi cursul superior al Prutului unde au fost în scădere, iar pe cursul inferior al Mureşului debitele au fost în creştere prin propagare. Debitele se situează în general la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienți moduli cuprinși între 30-90% din normalele lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraş, Nera, bazinul superior și mijlociu al Jiului, cursurile superioare ale Sucevei, Moldovei şi Trotuşului, cursul superior şi mijlociu al Bistriţei și unii afluenți din bazinele superioare ale Argeșului, Ialomiței și mai mici (sub 30% din mediile multianuale lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Tazlău, Rm. Sărat, Bârlad şi Jijia. Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.. |  |  |  |
| Dunare:. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 06.10.2022 - 07.10.2022 a fost în creștere, având valoarea de 5000 m3/s, peste media multianuală a lunii octombrie (3850 m3/s). În aval de Porțile de Fier debitele au fost în creștere pe sectorul Gruia - Oltenița și în scădere pe sectorul Călărași - Tulcea.. |  |  |  |
| Prognoza rauri. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Debitele vor fi în general staționare exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Mureş (exceptând cursul inferior), Bega, Timiş, Bârzava, Moravița, Caraş, Nera şi Cerna unde vor fi în scădere, iar pe cursul inferior al Mureşului debitele vor fi în creştere prin propagare. Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.. |  |  |  |  |
| Prognoza Dunare. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi în creștere (5200 m3/s). În aval de Porțile de Fier debitele vor fi în creștere pe sectorul Gruia - Vadu Oii și în scădere pe sectorul Brăila - Tulcea.. |  |  |  |  |