| Situația hidrologică în 7 septembrie 2021. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rauri:. |  |  |  |  |  |  |  |
| Debitele au fost, în general, relativ staționare, exceptând râurile din bazinele: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crişuri, Siret (exceptând bazinul Barladului unde au fost relativ staționare), Prut și cursul inferior al Mureșului, unde au fost în scădere. Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Tur, Someș (cu excepția bazinului mijlociu și inferior al Someșului Mic), Crișuri, Ialomița, bazinele superioare ale Oltului, Bistriței, Putnei, cursul mijlociu al Mureșului, cursul inferior al Buzăului și pe unele râuri din bazinele Vedea, Argeș şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice Bega Veche, Bistra, Bârzava, Tazlău, Bârlad, Jijia și cursul inferior al Timișului. Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.. |
| Dunare:. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 06.09.2021 - 07.09.2021 a fost în creştere, având valoarea de 4300 m3/s, peste media multianuală a lunii septembrie (3800 m3/s). În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere pe sectoarele Gruia - Zimnicea și Hârșova - Tulcea și relativ staționare pe sectorul Giurgiu - Cernavodă.. |
| Prognoza rauri:. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Debitele vor fi, în general, relativ staționare, exceptând râurile din bazinele: Vişeu, Iza, Tur, Siret (exceptând bazinul Bârladului unde vor fi relativ staționare) și Prut, unde vor fi în scădere. Creșteri izolate de niveluri și debite se pot înregistra pe unele râuri mici din zonele montane, ca urmare a precipitațiilor slabe prognozate. Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.. |  |
| Prognoza Dunare:. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (4400 m3/s). În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creştere.. |  |